ГЛАВА I ОБЪЯСНЕНИЯ И ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

§ l. Международный свод сигналов предназначен для связи различными способами и средствами в целях обеспечения безопасности мореплавания и охраны человеческой жизни на море, особенно в случаях, когда возникают языковые трудности общения. При составлении Свода было принято во внимание, что широкое применение радиотелефона и радиотелеграфа позволяет всегда, когда отсутствуют языковые трудности, осуществлять простую и эффективную связь открытым текстом'.

§ 2. Сигналы, используемые в Своде, состоят из:

(a) однобуквенных сигналов, предназначенных для очень срочных, важных или часто употребляемых сообщений;

(b) двухбуквенных сигналов, составляющих Общий раздел;

(c) трехбуквенных сигналов, составляющих Медицинский раздел и начинающихся с буквы М.

§ 3. Каждый сигнал Свода имеет завершенное смысловое значение. Этот принцип проходит через весь Свод; в отдельных случаях с целью расширения значения основного сигнала используются цифровые дополнения.

§ 4. Применение цифровых дополнений позволяет:

(a) давать несколько вариантов значения основного сигнала.

Примеры:

СР — «Я (или указанное судно) следую (-ет) для оказания вам помощи»;

СР1 — «Воздушное судно поисково-спасательной авиации идет к вам на помощь»;

(b) ставить вопросы, относящиеся к основному сигналу или к одному из основных определяющих слов сигнала.

Примеры:

DY — «Судно (название или позывной) затонуло в широте ..... долготе .....»;

DY4 — «Какова глубина в месте, где затонуло судно?»;

(c) отвечать на вопрос или просьбу, переданные основным сигналом. Примеры:

НХ — «Получили ли вы какие-либо повреждения при столкновении?»;

НХ1 — «Я получил серьезные повреждения выше ватерлинии»;

' Под термином «открытый текст» понимается передача сообщения словами, в некодированном по настоящему Своду виде (Прим. ред.).

(d) давать дополнительную специальную или уточняющую информацию.

Примеры:

IN—«Мне нужен водолаз»;

IN1 — «Мне нужен водолаз, чтобы очистить гребной винт».

§ 5. Цифровые дополнения, касающиеся связи, видов помощи и снабжения, а также указания направлений, используемые с основными сигналами Свода, сгруппированы в Таблицах цифровых дополнений (см. на форзаце и стр. 132). Необходимость применения этих таблиц указана в тексте сигналов.

§ 6. В значениях сигналов текст, взятый в скобки:

(a) указывает на возможность выбора, например: «Место происшествия (или оставшегося на плаву спасательного средства) отмечено—FJ»;

(b) дает возможность дополнить основное сообщение, например:

«Судно (указанное, если нужно, местоположением и/или названием, или позывным) должно быть оставлено»;

(c) служит для объяснения текста.

§ 7. Материал в Своде сведен в группы в соответствии с тематикой и для удобства разбора сигналов расположен в алфавитном порядке сигнальных сочетаний, которые помещены с левой стороны страниц перед значениями сигналов. Для облегчения набора сигналов, некоторые из них повторяются в различных тематических группах; в этих случаях повторно используемые сигнальные сочетания приводятся в конце значения сигнала. Набор сигналов для передачи сообщений осуществляется с помощью слов-определителей, отображающих основную тему подготавливаемого сообщения. Например, если необходимо сообщить о пожаре, то словом-определителем будет слово «пожар». Если в сообщении, которое необходимо передать, имеется два или более слова, которые могут считаться определителями, то набор сигнала может осуществляться по любому из них. • Например, если необходимо передать сообщение о бедствии ' и запросить помощь, то словами-определителями будут «бедствие», «помощь» и «запрос помощи», по любому из которых может быть найден необходимый сигнал. Алфавитный указатель слов-определителей с указанием страниц, на которых следует искать необходимый сигнал, помещен в конце Свода.

ГЛАВА II

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Ниже даются определения некоторых терминов, встречающихся в настоящем Своде.

Визуальная сигнализация—способ связи, при котором передаваемые сигналы можно наблюдать зрительно.

Звуковая сигнализация—способ связи, при котором передача сигналов осуществляется знаками Морзе посредством сирены, свистка, туманного горна или другого звукосигнального устройства.

Отправитель—служебное лицо, дающее указание о посылке сигнала.

Позывной—группа букв или цифр, присвоенная каждой станции соответствующими властями.

Станция — морское или воздушное судно, спасательное плавучее средство или любое место, с которого может осуществляться связь каким-либо способом.

Станция отправления — станция, где отправитель вручает сигналы для передачи независимо от используемого способа связи.

Передающая станция — станция, которая фактически осуществляет передачу сигнала.

Адресат—служебное лицо, которому адресуется сигнал.

Станция назначения—станция, где сигнал вручается непосредственно адресату.

Принимающая станция—станция, которая фактически принимает сигнал.

Процедура—совокупность выработанных правил сигналопроиз-водства.

Процедурный сигнал — сигнал, предназначенный для облегчения сигналопроизводства (стр. 27).

Время подачи—момент, когда дано указание отправителем о передаче сигнала.

Группа—сочетание, состоящее из нескольких букв и/или цифр, которые вместе образуют сигнал.

Цифровая группа состоит из нескольких цифр.

Флажный сигнал состоит из одной или нескольких групп, поднятых на одном сигнальном фале.

Выражение «до половины» означает, что флажный сигнал или отдельный флаг поднят примерно на половину длины фала. Выражение «до места» означает, что флажный сигнал или отдельный флаг поднят на полную длину фала.

Разделительный фал—отрезок фала длиной около 2 м, употребляемый для разделения групп флагов.

ГЛАВА III

СПОСОБЫ СИГНАЛИЗАЦИИ

§ l. Для передачи сигналов могут быть использованы следующие способы:

(a) флажная сигнализация; применяемые флаги приведены в начале и конце книги;

(b) световая сигнализация с использованием знаков Морзе, приведенных на стр. 25;

(c) звуковая сигнализация с использованием знаков Морзе, приведенных на стр. 25;

(d) связь голосом через мегафон или любое другое усилительное устройство;

(e) радиотелеграфная связь;

(f) радиотелефонная связь;

(g) сигнализация знаками Морзе с помощью флажков или руками.

§ 2. Флажная сигнализация. При этом способе связи используются двадцать шесть буквенных флагов и вымпелы: десять цифровых, три заменяющих и один ответный. Подробные указания для флажной сигнализации приведены в главе V.

§ 3. Световая и звуковая сигнализация. При этом способе связи используются знаки Морзе, обозначающие с помощью точек и тире буквы и цифры, которые передаются в отдельности или в сочетаниях.

Длительность точек, тире и промежутков между ними следует выбирать такой, чтобы соблюдались следующие соотношения:

(a) длительность точки принимается за единицу;

(b) длительность тире равна трем единицам;

(c) промежуток времени между любыми двумя элементами, составляющими знак (букву, цифру), равен одной единице; промежуток между двумя знаками равен трем единицам, а между двумя словами или группами—семи единицам.

§ 4. При передаче знаков Морзе средствами световой и звуковой сигнализации, подчиняясь в основном приведенным выше указаниям, можно допускать сокращение длительности точек по сравнению с длительностью тире, если это облегчит их распознавание. Стандартная скорость сигнализации световыми средствами—40 букв в минуту. Подробные указания по световой и звуковой сигнализации приведены в главах VI и VII.

§ 5. Связь голосом. При этом способе связи, если имеется возможность, следует осуществлять передачу словами открытого текста, а при языковых затруднениях можно применять сигнальные группы по Международному своду сигналов, используя для произношения букв и цифр фонетическую таблицу (стр. 26).

§ 6. Радиотелеграфная и радиотелефонная связь. При использовании для передачи сигналов радиотелеграфной или радиотелефонной связи операторам следует 'руководствоваться действующим Регламентом радиосвязи. Некоторые указания по радиотелефонной связи даны в главе VIII.

§ 7. Сигнализация флажками или руками. Сигнализация флажками или руками производится знаками Морзе и гложет использоваться как для передачи слов открытого текста, так и сигнальных сочетаний Свода. Подробные указания по сигнализации флажками или руками даны в главе IX.

ГЛАВА IV

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

§ l. Отправитель и адресат сообщения. Все сигналы, передаваемые с судна, считаются исходящими от капитана, а поступающие на судно — адресованными капитану, если в сообщении нет иного указания.

§ 2. Опознавание морских и воздушных судов. Опознавание производится с помощью позывных, которые распределяются между странами на основе международной договоренности. Поэтому позывной может служить для определения государственной принадлежности морского пли воздушного судна.

§ 3. Использование позывных. Позывные могут быть использованы для двух целей:

(a) при обращении или вызове станций;

(b) при необходимости указать станцию или упомянуть ее в процессе переговоров.

Примеры:

YP LABC—«Я хочу установить связь с судном LABC по .... (дополнения из таблицы I)»;

HY1 LABC—«Судно LABC, с которым я столкнулся, продолжило свой рейс».

§ 4. Названия судов и географических мест. Передача названий должна производиться по буквам '.

Пример:

RV GIBRALTAR—«Вам следует идти в Гибралтар».

§ 5. Числа. Цифровые сигналы передаются следующим образом:

(a) отдельные числа:

(i) флажной сигнализацией—цифровыми вымпелами Свода, (ii) световой или звуковой сигнализацией—обычно числовыми знаками Морзе; они могут передаваться также и по буквам,

(iii) радиотелефоном или через усилительное устройство—словами по фонетической таблице;

(b) цифры, составляющие часть основного сигнала,— вместе с основной группой.

Примеры.:

D1 20—«Мне необходимы шлюпки на 20 человек»;

FJ2 — «Место происшествия (или оставшегося на плаву спасательного средства) обозначено морским отличительным знаком»;

(c) знак десятичной дроби между цифрами:

(i) флажной сигнализацией—разделением соответствующих

цифровых флагов ответным вымпелом, (ii) световой и звуковой сигнализацией — передачей сигнала

ААА, означающего «знак десятичной дроби», (iii) при связи голосом—употреблением кодового слова «Decimal», произносимого в соответствии с фонетической таблицей;

(d) всякий раз, когда в тексте встречается сообщение о глубинах и других подобных величинах, выраженных в метрах, необходимо после чисел обозначать метры—буквой М.

§ 6. Азимут или пеленг. Значения азимута или пеленга следует передавать тремя цифрами, обозначающими градусы от 000 до 359, считаемые по часовой стрелке. Если имеется опасение спутать сигнал о пеленге или азимуте с другим сигналом, то цифры следует предварять буквой А. Передаваемое значение азимута или пеленга всегда считается истинным, если нет другого указания в тексте.

Примеры:

LW 005—«Я принимаю вашу передачу по пеленгу 005°»;

LT A120 Т1540—«Вы находитесь от меня по пеленгу 120° в 15.40 (время по карте часовых поясов)».

§ 7. Курс. Курс следует передавать тремя цифрами, обозначающими градусы от 000 до 359, считаемые по часовой стрелке. Если имеется опасение спутать сигнал о курсе с другим сигналом, то цифры следует предварять буквой С. Передаваемое значение курса всегда считается истинным, если нет другого указания в тексте.

Примеры:

MD 025 — «Мой курс 025°»;

GR C240S18—«Судно, идущее для вашего спасания, следует курсом 240° со

скоростью 18 узлов».

§ 8. Дата. Даты следует передавать двумя, четырьмя или шестью цифрами, предваряемыми буквой D. Первые две цифры обозначают

' Русские названия судов и географических мест следует передавать латинскими буквами. Таблица для передачи букв русского алфавита латинскими буквами приведена в главе Х на стр. 29 (Прим. ред.).

день месяца (если с буквой D передано только две цифры, они обозначают число текущего месяца. Например, D15, переданное пятнадцатого или другого числа апреля месяца, означает «15 апреля»). Следующие две цифры указывают месяц года. Например, D1504 означает «15 апреля». Если необходимо, то следующими двумя цифрами может быть указан и год. Например, D181080 означает «18 октября 1980 года».

§ 9. Широта. Широта передается четырьмя цифрами и предваряется буквой L. Первые две цифры обозначают градусы, а последние две— минуты. Если необходимо, то после цифрового сочетания передается наименование широты: буква N (северная) или S (южная); однако, если нет опасности допустить ошибку, эти буквы для упрощения могут быть опущены.

Пример:

L3740S — «Широта 37°40' южная».

§ 10. Долгота. Долгота передается четырьмя или, если необходимо, пятью цифрами и предваряется буквой G. Первые две (или три) цифры обозначают градусы, а последние две—минуты. При долготе до 100° ноль, обозначающий сотни градусов, может быть опущен; так как ошибки при этом не возникнет. Однако там, где это требуется, для избежания ошибки следует использовать пять цифр. Если необходимо, то после цифрового сочетания передается наименование долготы: буква Е (восточная) или W (западная); иногда эти буквы могут быть опущены, как и в случае с широтой.

Пример:

G13925E—«Долгота 139°25' восточная».

Сигнал, требующий полного указания координат места, следует передавать следующим образом:

СН L2537N G4015W—«Получено сообщение, что судно просит помощи в широте 25°37' северной, долготе 40°15' западной».

§ 11. Расстояние. Цифры, которым предшествует буква R, обозначают расстояние в морских милях.

Примеры.:

0V A080 RIO—«Полагают, что мина находится по пеленгу 80° в расстоянии 10 миль от меня».

Буква R может быть опущена, если нет опасности спутать этот сигнал с другим.

§ 12. Скорость. Скорость передается цифрами, которым предшествуют:

(a) буква S, обозначающая скорость в узлах, или

(b) буква V, обозначающая скорость в километрах в час.

Примеры:

BQ S300—«Скорость моего воздушного судна по отношению к поверхности

земли 300 узлов»;

BQ V300 — «Скорость моего воздушного судна по отношению к поверхности

земли 300 километров в час».

§ 13. Время. Время следует передавать четырьмя цифрами, из которых первые две обозначают часы (от 00 до 23), а последние две— минуты (от 00 до 59). Цифрам предшествуют:

(а) буква Т, обозначающая время по карте часовых поясов, или

(b) буква Z, обозначающая всемирное время. Примеры:

ВН Т1045 L2015N G3840W С125—«Я видел воздушное судно в 10.45 в широте 20°15' северной, долготе 38°40' западной, следовавшее курсом 125° (время по карте часовых поясов)»;

RX Z0830 — «Вам следует начать движение в 08.30 всемирного времени».

§ 14. Время подачи. Время подачи может быть добавлено в конце текста. Его следует округлять до ближайшей минуты и выражать четырьмя цифрами. Кроме указания времени подачи, эти цифры могут также служить удобным подписным номером.

§ 15. Связь по местным сигнальным кодам. Если судно или береговая станция желает передать сигнал по местному коду, то в случае необходимости такой сигнал следует предварять сигналом YV1 — «Следующие группы взяты из местного кода».

ГЛАВА V

ФЛАЖНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

§ l. Как общее правило, одновременно следует поднимать только один флажный сигнал. Каждый сигнал или группу сигналов следует оставлять поднятыми до появления ответа принимающей станции (см. § 3). Когда на одном и том же фале поднимается более одной группы сигналов, то каждую из них следует отделять от другой разделительным фалом. Передающая станция должна всегда поднимать сигнал на самом видном для принимающей станции месте и так, чтобы флаги свободно развевались и не закрывались дымом.

§ 2. Как вызывать станцию. Позывной вызываемой станции следует поднимать одновременно с сигналом на отдельном фале. Если позывной не поднят, то это означает, что сигнал адресуется ко всем станциям, расположенным в пределах видимости сигналов. Если невозможно установить позывной станции, которой желательно передать сигнал, то следует вначале поднять группу: VF — «Вам следует поднять ваш позывной» или CS — «Какое название или какой позывной вашего судна (или станции)?»; одновременно передающая станция поднимает свой позывной. Можно также использовать группу YQ — «Я хочу установить связь по ..... (дополнения из таблицы I) с судном, находящимся по пеленгу ..... от меня».

§ 3. Как отвечать на сигналы. Все станции, которым адресуются сигналы/или которые указываются в сигналах, как только они их увидят, должны поднять ответный вымпел до половины, а сразу же после разбора сигнала—до места; ответный вымпел следует приспустить до половины, как только передающая станция спустит сигнал, и вновь поднять до места после разбора следующего сигнала.

§ 4. Как закончить обмен сигналами. После спуска последнего флажного сигнала передающей станции следует отдельно поднять ответный вымпел, указывающий на то, что этот сигнал последний. Принимающей станции следует ответить на это так же, как и на все другие флажные сигналы (см. § 3).

§ 5. Как действовать, когда сигнал непонятен. Если принимающая станция не может различить сигнал, передаваемый для нее, то она должна держать ответный вымпел поднятым до половины. Если сигнал различим, но его смысл непонятен, то принимающая станция может

поднять следующие сигналы: ZQ, означающий «Ваш сигнал, по-видимому, закодирован неправильно. Вам следует проверить и повторить весь сигнал» или ZL—«Ваш сигнал принят, но не понят».

§ 6. Как использовать заменяющие вымпелы. Применение заменяющих вымпелов позволяет повторять тот же буквенный флаг или цифровой вымпел один или несколько раз в одной и той же группе, если на судне имеется единственный комплект флагов. Первый заменяющий вымпел всегда повторяет самый верхний сигнальный флаг того вида флагов), который предшествует заменяющему. Второй заменяющий всегда повторяет второй, а третий заменяющий—третий сверху сигнальный флаг того вида флагов, который непосредственно предшествует заменяющему. Заменяющий вымпел никогда не может быть использован более одного раза в одной и той же группе. Ответный вымпел, когда он применяется в качестве знака десятичной дроби, не следует принимать во внимание при определении, какой заменяющий нужно использовать.

Примеры:

- Сигнал VV будет передан следующим образом:

V

первый заменяющий

- Число 1100 будет передано цифровыми вымпелами следующим образом:

1

первый заменяющий

0

третий заменяющий

— Сигнал L2330 будет передан следующим образом:

L

2

3

второй заменяющий

О

В последнем примере второй заменяющий следует за цифровым вымпелом и поэтому может повторять только вторую цифру в группе.

§ 7. Как передавать по буквам. Названия судов или географических мест в тексте флажного сигнала следует передавать по буквам так, как это указано в гл. IV, § 4. Если необходимо, то предварительно может быть поднят сигнал YZ—«Следующие слова передаются открытым текстом».

§ 8. Использование вымпела свода военными кораблями. Когда военный корабль намеревается вступить в переговоры с торговым судном, ему следует поднять вымпел свода на наиболее видном месте и держать его в таком положении до окончания переговоров.

ГЛАВА VI

СВЕТОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

§ l. Сигнал, передаваемый средствами световой сигнализации, включает в себя следующие части:

(a) вызов—состоит из сигнала общего вызова или позывного станции, которую вызывают. На него отвечают ответным сигналом;

(b) опознавание—передающая станция передает DE и затем свой позывной или название. Эти сигналы репетуются принимающей

' Под видами флагов здесь подразумевается разделение на буквенные флаги и цифровые вымпелы (Прим. ред.}.

станцией, которая затем передает свой позывной или название. В свою очередь передающая станция репетует позывной или название принимающей;

(c) текст—состоит из групп Свода или слов открытого текста. Передаче групп должен предшествовать сигнал YU — «Я намереваюсь установить с вашей станцией связь при помощи Международного свода сигналов». Слова открытого текста могут также включаться в сигнал, содержащий имена, названия и т. п. Прием каждого слова или группы подтверждается передачей буквы Т;

(d) окончание — состоит из сигнала окончания AR 1, на который отвечают передачей буквы R.

§ 2. Если весь сигнал передается словами открытого текста, то соблюдается та же процедура. Вызов и опознавание могут быть опущены, если две станции уже установили связь и обменивались сигналами.

§ 3. На страницах 27 и 28 приведен список процедурных сигналов. Хотя использование этих сигналов понятно без объяснений, однако могут быть полезны следующие замечания:

(a) сигнал общего вызова  (или вызов незнакомой станции)

АА АА АА и т. д. дается для того, чтобы привлечь внимание всех станций, расположенных в пределах видимости сигналов, или станции, позывные или название которой неизвестны. Вызов продолжается до тех пор, пока не ответит вызываемая станция;

(b) ответный сигнал ТТТТ и т. д. служит ответом на вызов и повторяется до тех пор, пока вызывающая станция не прекратит вызов. Передача начинается сигналом DE, за которым следует название или позывной передающей станции;

(c) буква Т употребляется для подтверждения приема каждого слова или группы,

(d) сигнал ошибки ЕЕЕЕ и т. д. употребляется для указания того, что последние группа или слово были переданы неверно. На него следует отвечать тем же сигналом ошибки. После получения ответа передающая станция повторяет последние правильно переданные слово или группу и затем продолжает передачу оставшейся части сообщения;

(e) сигнал повторения RPT употребляется:

(i) передающей станцией—для указания на то, что она собирается повторять («Я повторяю»). Если такое, повторение не последует непосредственно после передачи RPT, то сигнал рассматривается как просьба к принимающей станции повторить принятый сигнал («Повторите, что вы приняли»),

(ii) принимающей станцией—как просьба повторить переданный сигнал («Повторите, что вы передали»),

(Ш) со специальными сигналами повторения АА, АВ, WA, WB, BN, которые соответственно используются принимающей станцией. В каждом случае они передаются непосредственно после сигнала повторения RPT.

Примеры:

RPT АВ KL — «Повторите все, что вы передали до группы KL»;

RPT BN шлюпки спасаемые—«Повторите все, что вы приняли между словами «шлюпки» и «спасаемые».

' Линия над буквами, образующими сигнал, указывает на то, что эти буквы следует передавать слитно, как один знак (Прим. ред.).

Если сигнал различим, но смысл его непонятен, сигнал повторения не употребляется. Принимающей станции следует в таком случае передать соответствующий сигнал Свода: ZL—«Ваш сигнал принят, но не понят»;

{f) правильно принятое повторение подтверждается сигналом ОК. Этот же сигнал может быть употреблен в качестве утвердительного ответа («Правильно») на вопрос;

(g) сигнал окончания AR употребляется во всех случаях, когда нужно обозначить окончание сигнала или конец передачи. Принимающая станция отвечает сигналом R, обозначающим «Принято» или «Я принял ваш последний сигнал»;

(h) передающая станция использует сигнал CS для запроса названия или позывного принимающей станции;

(l) сигнал ожидания или сигнал раздела AS употребляется:

(i) если он передан самостоятельно или после окончания сигнала—для указания, что другой станции следует ждать дальнейших передач (сигнал ожидания),

(И) если он помещен между группами—для разделения их во избежание ошибки (сигнал раздела);

(j) сигнал С следует применять для обозначения утвердительной формы или утвердительного ответа на вопросительный сигнал;

сигнал RQ следует применять для обозначения вопроса. Для отрицательного ответа на вопросительный сигнал или для придания сигналу отрицательной формы следует применять сигнал N.

Когда сигналы N и RQ используются для превращения утвердительного сигнала соответственно в отрицательную или вопросительную форму, их следует передавать после основного сигнала. Примеры:

CY N — «Шлюпка не направляется к вам»;

CW RQ — «Находится ли шлюпка на борту?».

Сигналы С, N и RQ не могут использоваться совместно с однобуквенными сигналами.

ГЛАВА VII ЗВУКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

§ l. В связи с особенностями звукосигнальных устройств (свисток, сирена, туманный горн и др.) передача звуковых сигналов осуществляется медленно. Ввиду этого, а также учитывая, что неправильное использование звуковой сигнализации может явиться причиной серьезных осложнений на море, применение звуковых сигналов в тумане должно быть сведено к минимуму. За исключением однобуквенных, все остальные сигналы могут передаваться звуком только в случаях крайней необходимости, их никогда не следует использовать в водах с интенсивным судоходством.

§ 2. Сигналы надо передавать медленно и отчетливо. При необходимости они могут быть повторены, но через достаточно длинные промежутки времени с тем, чтобы исключить возможность ошибок при сигнализации и чтобы однобуквенные сигналы не были приняты как двухбуквенные группы.

§ 3. Капитанам следует помнить, что при передаче однобуквенных сигналов Свода (стр. 35), отмеченных звездочкой (*), звуковыми средствами они могут использоваться только в соответствии с Международными правилами предупреждения столкновений судов в море. Это касается и однобуквенных сигналов, предназначенных исключительно для использования между ледоколом и проводимыми судами.

ГЛАВА VIII

РАДИОТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ

§ l. При использовании Международного свода сигналов следует руководствоваться положениями действующего Регламента радиосвязи. Буквы и цифры следует произносить в соответствии с фонетической таблицей (стр.26).

§ 2. При вызове береговых и судовых станций следует использовать их позывные или названия.

§ 3. Порядок вызова. Вызов состоит из:

— позывного или названия вызываемой станции, повторяемых не более трех раз в каждом вызове;

— сигнала DE (Delta Echo);

— позывного или названия вызывающей станции, повторяемых не

более трех раз в каждом вызове.

Трудные названия станций следует передавать по буквам . После установления связи позывной или название не следует передавать более одного раза.

§ 4. Порядок ответа на вызов. Ответ на вызов состоит из:

— позывного или названия вызывающей станции, повторяемых не более трех раз;

— сигнала DE (Delta Echo);

— позывного или названия вызываемой станции, повторяемых не

более трех раз.

§ 5. Вызов всех станции, находящихся поблизости. Для этого следует употреблять сигнал CQ (Charlie Quebec), повторяемый не более трех раз в каждом вызове.

§ 6. Для указания на то, что дальнейшая передача будет вестись сигнальными группами Международного свода сигналов, перед ними следует вставлять кодовое слово Interco. Слова открытого текста также могут использоваться в таком сообщении, если сигнал включает имена, названия и т. д. В этом случае при необходимости вставляется группа YZ (Yankee Zulu), означающая «Следующие слова передаются открытым текстом».

§ 7. Если вызываемая станция не может немедленно принять сообщение, то она передает сигнал AS (Alfa Sierra), дополнительно указывая, если возможно, продолжительность времени ожидания в минутах. § 8. Прием передачи обозначается сигналом R (Romeo). § 9. Если передачу необходимо повторить целиком или частично, то следует употребить сигнал RPT (Romeo Papa Tango), при необходимости добавляя:

АА (Alfa Alfa)        — «все после ......

АВ (Alfa Bravo)      — «все до . . . . . »

BN (Bravo November) — «все между . . . . и . . . »

WA (Whiskey Alfa)    — «слово или группа после ...... »

WB (Whiskey Bravo) — «слово или группа перед ...»

§ 10. Окончание передачи обозначается сигналом AR (Alfa Romeo).

# ГЛАВА IX

СИГНАЛИЗАЦИЯ ЗНАКАМИ МОРЗЕ С ПОМОЩЬЮ ФЛАЖКОВ ИЛИ РУКАМИ

§ l. Станция, желающая вести переговоры с другой станцией знаками Морзе с помощью флажков или руками, может указать свою просьбу передачей этой станции сигнала К2 (Kilo Bissotwo) любым способом. Вместо него может быть передан сигнал общего вызова

АААААА.

§ 2. По получении вызова станция, к которой обращаются, передает ответный сигнал или, если она не может вести переговоры этим способом, отвечает сигналом YS2 любым доступным способом.

§ 3. Сигнал общего вызова АААААА и сигнал Т следует использовать соответственно передающей станцией и станцией, к которой обращаются.

§ 4. Обычно при данном способе связи следует использовать обе руки, но, если это затруднительно или невозможно, можно пользоваться и одной рукой.

§ 5. Все сигналы заканчиваются знаком окончания AR.

Таблица сигнализации знаками Морзе с помощью флажков или руками

Оба флажка или обе руки подняты вверх

Точка

Оба флажка или обе руки разведены в стороны на уровне плеч

Тире

Флажки или руки скрещены перед грудью

Флажки или руки разведены внизу под углом к корпусу

Знак раздела между точками и/или тире

Знак раздела между буквами, группами или словами

Вращательное движение флажками или руками над головой

Сигнал ошибки, если он используется передающей станцией

Просьба повторить, если используется принимающей станцией

Примечание. Промежутки между точками и тире и между буквами, группами или словами следует делать такими, чтобы обеспечить правильный прием.