# Т/ Х “БАЛТИЙСКИЙ-105”

ОБЯЗАННОСТИ

ВАХТЕННОГО ПОМОЩНИКА

КАПИТАНА

ПРИ ЗАСТУПЛЕНИИ НА ВАХТУ

В ПОРТУ

ВАХТЕННЫЙ ПОМОЩНИК КАПИТАНА ДОЛЖЕН

1. получить от сдающего вахту информацию о:

1.1. глубине у причала, осадке судна, уровне и времени полной и малой воды;

1.2. состоянии швартовов, положении якорей и количестве вытравленной якорь-цепи;

1.3. состоянии главных двигателей и возможности их использования;

1.4. сигналах и огнях, выставленных на судне;

1.5. работах, производящихся на борту судна, характере, количестве и размещении груза,

погруженного или оставшегося на судне;

1.6. уровне воды в льялах и балластных танках;

1.7. наличии членов экипажа на борту судна и присутствии любых других лиц;

1.8. специальных портовых правилах;

1.9. состоянии противопожарных средств;

1.10. постоянно действующих и специальных распоряжениях капитана;

1.11. линиях связи между судном и берегом или портовыми властями на случай возникновения

аварийной обстановки или необходимости оказания помощи;

1.12. других обстоятельствах, важных для безопасности судна и предотвращения загрязнения окружающей среды.

ЗАСТУПАЮЩИЙ НА ВАХТУ ПОМОЩНИК КАПИТАНА

ДОЛЖЕН ЛИЧНО УБЕДИТЬСЯ, что

швартовы и якорь-цепи надлежащим образом закреплены, необходимые сигналы и огни должным образом подняты и выставлены, что нет никаких внешних условий или обстоятельств, угрожающих судну, и собственное судно не создает угрозы для других.

В ПРОЦЕССЕ НЕСЕНИЯ ВАХТЫ вахтенный помощник капитана Д О Л Ж Е Н:

1.периодически обходить внутренние помещения судна и главную палубу, проверяя надежность

крепления швартовных тросов, правильность установки противокрысинных щитков и щитков

на сливных отверстиях, подъем необходимых флагов и сигналов, состояние трапа, ход

производства грузовых операций;

2. контролировать несение вахты подчиненным вахтенным персоналом и инструктировать

заступающих на вахту матросов;

3. обеспечивать наличие необходимых данных на информационной доске вахтенного у трапа;

4. следить за осадкой судна, состоянием кранцевой защиты, соблюдением местных правил;

5. контролировать допуск на судно посторонних лиц;

6. контролировать погрузку грузов в соответствии с утвержденным грузовым планом,

правильность использования судовых грузовых средств, не допускать чрезмерного крена

судна;

7. обеспечивать соблюдение правил пожаробезопасности при производстве ремонтных работ на

палубе и во внутренних помещениях и своевременную подготовку судна к перешвартовкам и

перетяжкам;

8. контролировать выполнение судовых работ, связанных с подготовкой судна к выходу в рейс;

9. объявлять судовую тревогу при возникновении опасности на судне, на берегу или на рядом

стоящих судах, в отсутствии капитана и старшего помощника капитана возглавлять борьбу за

живучесть судна.

= 2 =

ПРО ПОЛУЧЕНИИ ШТОРМОВОГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ,

вахтенный помощник капитана

О Б Я З А Н   ОБTЕСПЕЧИТЬ:

1.проверку и обтяжку швартовов, заведение при необходимости дополнительных тросов и

установку дополнительных кранцев;

2. повышение готовности судна к выходу в море;

3. подготовку к действию якорного устройства;

4. проверку и подготовку к действию осушительной и водоотливной систем;

5. включение УКВ радиостанции на дежурный прием и установление постоянной радиовахты и

непрерывное наблюдение за метеофакторами.

ПРИ ПРИЕМЕ ВАХТЫ

НА ХОДУ

помощник капитана Д О Л Ж Е Н:

1.проверить соответствие проложенного на карте курса надписанному над ней и заданному

рулевому или выставленному на авторулевом;

2. сличить показания магнитного компаса и гирокомпаса;

3. выяснить наличие дрейфа или течения и рассчитать курс для следования по линии пути,

заданной предварительной прокладкой;

4. рассчитать время поворота на следующий курс;

5. выяснить наличие навигационных опасностей и оценить пределы возможного отклонения от

курса в случае необходимости расхождения с судами, определить запас воды под килем;

6. ознакомиться с прокладкой на следующей карте и выяснить ее  соответствие прокладке на

текущей карте;

7. проверить среднюю фактическую скорость судна за предшествующую вахту и сравнить ее с

лаговой, при значительном расхождении - выяснить причину;

8. ознакомиться со свежей навигационной и метеорологической информацией, включая прогноз

погоды;

9. проверить работу гирокомпаса, курсографа, приемоиндикаторов РНС

10.выяснить откуда ведется управление машинной установкой - при управлении с мостика

проверить пульт управления и контролируемые параметры;

11.выяснить режим работы машинной установки, установленный капитаном и сравнить его с

фактическим;

12.ознакомиться и принять к исполнению распоряжения капитана по вахте;

13.проверить включение навигационных огней, источник их питания;

14.проверить состояние дверей в водонепроницаемых переборках и, если они открыты,-

выяснить причину;

15.проверить работу пульта пожарной сигнализации;

16.проверить количество включенных рулевых машин;

17.проверить включение аппаратуры ГМССБ;

18.проверить включение ЦИВ-УКВ;

19.выяснить наличие крена судна и ведутся ли операции с балластом;

20.ознакомиться с окружающей обстановкой визуально и по РЛС, сравнить ее с картой, опознать

все навигационные ориентиры, выяснить параметры движения судов в зоне видимости,

обращая внимание и на суда позади траверза;

21.принять место судна на карте, проверив его по счислению и произведя  контрольную

обсервацию, желательно другим способом, чем сдающий  вахту;

22.убедиться, что весь персонал вахты способен эффективно выполнять свои обязанности.

= 3 =

В ПРОЦЕССЕ НЕСЕНИЯ

ХОДОВОЙ ВАХТЫ,

вахтенный помощник капитана О Б Я З А Н:

1. выполнять Международные Правила предупреждения столкновения  судов в море;

2. вести визуальное наблюдение за окружающей обстановкой, не полагаясь только на средства

навигации, такие как радиолокатор;

3. периодически проверять нормальное функционирование ходовых и сигнальных огней;

4. систематически проверять правильность выдерживания курса как при ручном, так и при

автоматическом управлении; при автоматическом управлении производить проверку перехода

управления с автоматического на ручное не реже одного раза за вахту;

5. сверять не реже одного раза за вахту показания гирокомпаса, репитеров и магнитного

компаса;

6. возможно часто проверять местоположение судна путем обсервации различными способами,

особенно, вблизи навигационных опасностей;

7. проверять глубину эхолотом, когда она меньше 200 м;

8. вести непрерывное слуховое наблюдение за цифровыми избирательными вызовами на

международной частоте бедствия и безопасности 2187,5 кГц;

9. с помощью приемного устройства ЦИВ, вести непрерывное слуховое наблюдение на УКВ

ЦИВ (70 канал);

10.принимать информацию по спутниковой системе "ИНМАРСАТ";

11.принимать метеосводки и навигационные предупреждения для района следования;

12.вести установленные записи в радиожурнале ГМССБ;

13.вести тестирование аппаратуры ГММСБ согласно инструкций;

(ПЕРЕДАЧА ВСЕЙ ИНФОРМАЦИИ,СИГНАЛОВ ПО СИСТЕМЕ ГМССБ ПРОИЗВОДИТСЯ   С    У К А З А Н И Я     К А П И Т А Н А)

14.докладывать капитану о полученных сигналах и сообщениях;

15.следить за состоянием погоды и моря, при резких изменениях сообщать   об этом капитану и

в машинное отделение;

16.перекачивать балласт и бункерное топливо только с разрешения капитана

ПРИ ПОДХОДЕ СУДНА К УЗКОСТИ, ПРИБРЕЖНЫМ ВОДАМ,

СИСТЕМЕ РАЗДЕЛЕНИЯ    ДВИЖЕНИЯ СУДОВ,

вахтенный помощник капитана   О Б Я З А Н :

1.заблаговременно предупредить вахтенного механика о возможных реверсах  и

маневрах, сверить часы на мостике и в машинном отделении, проверить связь с машинным

отделением, включая машинный телеграф;

2. дать указание о закрытии и опломбировании клапанов судовых систем стока за борт (при

необходимости);

3. включить вторую рулевую машину, если одновременная работа двух рулевых машин

технически возможна; подготовить якоря к отдаче, проверить связь с баком;

4. проверить закрытие дверей в водонепроницаемых переборках

5. выставить, при необходимости, матроса - наблюдателя;

6. перейти, если необходимо, на ручное управление рулем;

7. проверить средства звуковой и световой сигнализации, сличить компасы включить РЛС и

эхолот, убрать выдвигаемый датчик лага (при малых глубинах);

8. предупредить капитана о подходе к указанной им точке.

= 4 =

ПРИ УХУДШЕНИИ ВИДИМОСТИ,

вахтенный помощник капитана О Б Я З А Н:

1. начать подачу туманных сигналов;

2. перейти на ручное управление рулем;

3. предупредить вахтенного механика о возможности маневров, доложить капитану об

ухудшении видимости;

4. выставить впередсмотрящего, обеспечив с ним связь; начать радиолокационное наблюдение;

5. включить навигационные огни и УКВ радиостанцию (на дежурный канал связи);

6. проверить закрытие дверей в водонепроницаемых переборках, сличить компасы и

часы, сделать отметку времени на курсограмме и распечатку реверсограммы.

ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ШТОРМОВОГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ,

УСИЛЕНИИ ВЕТРА И ВОЛНЕНИЯ

вахтенный помощник капитана О Б Я З А Н:

1.предупредить вахтенного механика и по указанию капитана заблаговременно перевести

машинную установку в маневровый режим;

2. оповестить экипаж о приближении шторма, необходимой подготовке и режиме

передвижения по судну;

3. перейти на ручное управление рулем;

4. обеспечить проверку состояния и надежности закрытия всех водонепроницаемых закрытий

(люков, трюмных лазов, световых люков, иллюминаторов, вентиляторов, мерительных и

воздушных труб), а также проверку крепления груза в трюмах и на палубе;

5. организовать проверку крепления парадных трапов, шлюпок, швартовных  тросов, судового

имущества на открытых палубах и в помещениях судна, проверку надежности зачехления

палубных устройств и механизмов.

ПРИ ПРИБЛИЖЕНИИ СУДНА КО ЛЬДАМ

И САМОСТОЯТЕЛЬНОМ ПЛАВАНИИ В ЛЕДОВЫХ  УСЛОВИЯХ

вахтенный помощник капитана О Б Я З А Н:

1.заблаговременно предупредить вахтенного механика о переводе машинной установки в

маневренный режим работы;

2. убрать выступающий из корпуса датчик лага;

3. перейти на ручное управление рулем; включить вторую рулевую машину,

если совместная работа двух машин технически возможна;

4. проверить ледовые прожекторы для плавания ночью;

5. устанавливать по указанию капитана скорость движения в зависимости от характера и

сплоченности льда; по возможности вести судно разводьями, избегая ударов льда о корпус;

6. вести радиолокационное наблюдение за разводьями и скоплениями льда;

7. производить замеры воды в льялах, льяльных колодцах и танках каждый час, а при ударах о

лед - немедленно после удара;

8. устанавливать руль в диаметральную плоскость судна перед дачей заднего хода.

= 5 =

Вахтенный помощник капитана

Д О Л Ж Е Н  НЕМЕДЛЕННО ИЗВЕШАТЬ КАПИТАНА:

1. при ухудшении видимости;

2. когда условия судоходства или перемещения отдельных судов вызывают опасения;

3. когда возникают затруднения в сохранении заданного курса;

4. если в рассчитанное время не обнаружены берег, навигационный знак  или ожидаемые

глубины;

5. если неожиданно открылся берег, навигационный знак или произошло изменение глубин;

6. в случае поломки главного двигателя, рулевого устройства или какого-либо важного

навигационного оборудования;

7. в штормовую погоду, если есть опасения возможного штормового повреждения;

8. когда на пути судна встречаются опасности для плавания - лед, обломки  судов и т.п.;

9. в любом другом аварийном случае или в обстановке, вызывающей сомнения.

Несмотря на извещение капитана вахтенный помощник должен незамедлительно,

если требуют обстоятельства,

предпринимать действия для обеспечения безопасности судна.

ПРИ СТОЯНКЕ НА ЯКОРЕ

НЕОБХОДИМОСТЬ НЕСЕНИЯ ХОДОВОЙ ВАХТЫ ОПРЕДЕЛЯЕТ КАПИТАН.

Вахтенный помощник капитана О Б Я З А Н:

1. определить и нанести место судна на крупномасштабную карту;

2. периодически в соответствии с обстановкой проверять путем взятия пеленгов

неподвижных объектов, стоит ли судно на якоре безопасно;

3. обеспечивать эффективное наблюдение за окружающей обстановкой;

4. обеспечивать регулярные обходы судна;

5. при обнаружении дрейфа судна извещать капитана и принимать необходимые меры;

6. обеспечивать готовность главных двигателей и другого оборудования в соответствии с

указаниями капитана;

7. в случае ухудшения видимости извещать капитана и выполнять соответствующие

требования Правил Предупреждения столкновений судов в море;

8. обеспечивать своевременное выставление надлежащих огней и знаков и

подачу звуковых сигналов;

9. принимать меры по предупреждению загрязнения окружающей среды с судна.

= 6 =

ПРИ ПОДХОДЕ К ПОРТУ И ПРИ ВХОДЕ В ПОРТ

вахтенный помощник капитана Д О Л Ж Е Н:

1. известить капитана о подходе к назначенному месту;

2. заблаговременно известить вахтенного механика о подходе к порту и предстоящих маневрах

3. своевременно перейти с автоматического на ручное управление рулем;

4. проверить работу навигационного оборудования

(курсографа, реверсографа, РЛС, эхолота);

5. проверить готовность средств сигнализации, включая флажную, световую и звуковую;

6. проверить средства внутрисудовой связи, включая машинный телеграф

и сверить часы с машинным отделением;

7. обеспечить своевременную подготовку и проверку якорного и швартовного устройств

и устройства для приема лоцмана, вызвав для этого необходимый судовой персонал;

8. включить и проверить УКВ радиостанцию;

9. после длительного перехода проверить возможность отработки заднего хода

(обычно это делается при приеме лоцмана);

10. при следовании в порт (в том числе под проводкой лоцмана) постоянно контролировать

местоположение судна с нанесением на карту времени прохода отдельных ориентиров и

вести наблюдение за окружающей обстановкой; (необходимо помнить, что при наличии

на борту лоцмана ответственность за навигационную безопасность судна с капитана и

его вахтенного помощника не снимается).

= 7 =