Контрольная работа  №1 за IV курс по предмету:

«КОММЕРЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ»

# Курсанта Вечернезаочного отделения

## Борискина Олега Ивановича

### Код ШМ8559

#### Заочное отделение

##### Специальность: «Морское судовождение»

# Вариант 6

2001 год

### КОЛЛЕДЖ ИННОВАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  СПЕЦИАЛИСТОВ ФЛОТА СПбГУВК

Вариант 6

- Правила перевозки волокнистых грузов, бумаги

- Определение веса груза, принятого на борт судна по средней осадке.

- Объемные характеристики судов

1. Правила перевозки волокнистых грузов, бумаги

Для изготовления текстильных изделий — пряжи, ткани, трикотажа и других применяются волокнистые материалы, которые подразделяются на две большие группы — натуральные и химические. Натуральные волокна делятся на растительные (хлопок, лен, пенька, джут и др.), животного происхождения (шерсть, натуральный шелк) и минеральные — асбест, металлические и стеклянные нити.

К группе химических волокон   относятся искусственные — вискоза, ацетатные волокна и синтетические — капрон, нитрон, лавсан, энант и др.

Первое место по размерам потребления среди всех текстильных волокон занимает хлопок. По своим показателям он подразделяется на семь сортов: отборный (О), первый (l), второй (2) и т. д. В зависимости от сорта и длины хлопок используют для выработки того или иного вида пряжи.

Из волокон животного происхождения для текстильных изделий больше всего применяется шерсть,   главным   образом овечья.

Все волокнистые материалы обладают гигроскопичностью и способностью самовозгорания. Наибольшую   гигроскопичность имеет шерсть. Химические и синтетические волокна менее гигроскопичны.

Из волокнистых грузов речным транспортом главным образом перевозится хлопок, лен, шерсть.

Перевозят хлопок и другие волокнистые грузы преимущественно в трюмах судов с соблюдением правил перевозки опасных грузов. Суда, предназначенные для погрузки хлопка, должны быть неводотечньми, исправными и снабжены противопожарным оборудованием и инвентарем, а также водоотливными средствами.

Суда перед погрузкой должны быть обследованы представителями пожарной охраны ВОХРа и судоходной инспекции совместно с представителями порта (пристани).

При предъявлении к перевозке хлопка и льна к накладной должно быть приложено качественное удостоверение, а при предъявлении к перевозке шерсти — ветеринарное свидетельство.

Хлопок и другие волокнистые грузы принимают к перевозке в прессованном виде — кипах стандартной упаковки, по счету грузовых мест и за весом,   определенным   грузоотправителем.

Кипы должны быть крепкими, чистыми (без маслянистых пятен и неподмоченными), иметь правильную форму и установленную марку. Кипы загрязненные, с масляными пятнами, с признаками подмочки и самосогревания, в поврежденной упаковке к перевозке не принимаются.

Грузят хлопок в суда строго по партиям, перевозимым по отдельной накладной. Партии должны быть отсепарированы одна от другой согласно маркировке; в таком же порядке по партиям их и выгружают.

При перевозке хлопка на грузопассажирских судах и грузовых теплоходах необходимо трюмы полностью загружать хлопком или помещать в эти трюмы другие грузы, которые можно перевозить вместе с хлопком.

Не разрешается совместная перевозка волокнистых грузов с грузами, выделяющими влагу (кожсырье и др.), содержащими жировые вещества (масло, льняное семя, смолу и др.), с легковоспламеняющимися и опасными.

При перевозке в трюмах иллюминаторы следует плотно закрыть, пиллерсы изолировать брезентом или рогожами, а на судах, плавающих по озерам и водохранилищам, груз от бортов и металлических переборок отделить прокладками.   У нагревающихся переборок и трубопроводов хлопок укладывают на расстоянии от них не менее 0, 5 м.

Для хранения хлопка выделяют специальные склады, снабженные противопожарными оборудованием и сигнализацией согласно правилам и нормам. Склады должны иметь электрическое освещение и наружный водопровод. Между штабелями хлопка оставляют проходы для свободного доступа к грузу.

При перевозке хлопка в прямом смешанном железнодорожно-водном сообщении в пунктах отправления, перевалки и назначения следят за тем (особенно при двух перевалках), чтобы партии хлопка были правильно подобраны по вагонам.

При производстве грузовых работ запрещается: бросать кипы;

применять металлические крючья, стальные стропы и сетки; курить и пользоваться открытым огнем на палубе и в грузовых трюмах.

По окончании погрузки все трюмы должны быть плотно закрыты люковыми крышками и брезентами, электрический свет должен быть выключен, вентиляторы открыты. При перевозке льна, пеньки, шерсти и ваты следует соблюдать те же условия перевозки и хранения, а также обеспечивать противопожатрую безопасность, что и при перевозке хлопка, так как их свойства сходны со свойствами хлопка.

Бумагу листовую упаковывают в кипы, обернутые прочной упаковочной бумагой и снабженные двумя плотными щитами, имеющими две или три поперечные планки. Кипу скрепляют упаковочной лентой, проходящей по планкам. Размеры кипы бывают разные. Листовой картон упаковывают в кипы массой 8-100 кг. Писчебумажные изделия перевозят в кипах.

При перевозке нельзя бросать кипы, применять крючья. Бумага боится сырости, загрязнения, солнечных лучей. Киповые грузы хранят в закрытых складских помещениях.

Коносаментные партии бумаги и картона комплектуют по виду продукции и размерам (формату) рулонов. При перегрузке импортной бумаги контроль за коносаментными  партиями осуществляется по заказу-наряду и размерам рулонов.

Бумагу и картон укладывают на торец вплотную один к другому. При укладке на образующую(«лежа») необходимо располагать их вдоль судна во избежание повреждения торцов рулонов. Для предохранения рулонов от бокового смещения их необходимо расклинивать.

2. Определение веса груза, принятого на борт судна по средней осадке.

Определение веса по осадке судна применяется при перевозке массовых навалочных грузов (например, соль, уголь, руда, минерально-строительные грузы). Хотя вес по осадке судна является и условным, но при его определении требуется особо точная проверка осадки судна.

Вес груза по осадке судна определяется двумя способами — по таблице грузового размера, имеющейся в паспорте судна, или расчетным путем.

Для определения веса по таблице грузового размера или расчетным путем прежде всего необходимо точно на рейке по борту судна установить, какая осадка по правому и левому борту, в носовой, средней и кормовой частях судна, вычислить среднюю осадку судна в порожнем состоянии и с грузом, учитывая при этом запас топлива, воды и оборудования судна, вес и количество которых меняются.

Средняя осадка судна определяется по формуле

Тн.пр+Тн.л.+2Тс.пр+2Тс.л+Тк.пр+Тк.л

Т ср = ———————————————————,

8

где

Тн.пр и Тн.л — осадка носовой части судна по правому и левому бортам, м;

Тс.пр и Тс.л—осадка средней части судна по правому и левому бортам, м;

Tк.пp и Тк.л—осадка кормовой части судна по правому и левому бортам, м;

Определив среднюю осадку судна, по таблице грузового размера находят вес погруженного груза.

3. Объемные характеристики судов

Грузовместимость судна—это объем судовых помещений, предназначенных для перевозки груза. Различают грузовместимость насыпью и грузовместимость для штучных грузов (в кипах), последняя примерно на 10% меньше первой за счет невозможности использовать пространство между бортами и рыбинсами, между бимсами, кницами и другими устройствами, загромождающими грузовые трюмы. Грузовместимость выражается в кубических метрах или футах.

Так как 1 т различного груза (металл, хлопок, лес и др.) занимает разный объем, определяют удельную грузовместимость судна, которую получают делением грузовместимости (в кубических метрах) на число тонн чистой грузоподъемности. Удельная грузовместимость  показывает эксплуатационные возможности судна при погрузке различных грузов. Например, при загрузке судна по грузовую марку только металлом в чушках будет недоиспользована грузовместимость, а при приеме хлопка — грузоподъемность судна. Лучшим вариантом загрузки судна будет такой груз, когда полностью используется и грузоподъемность и грузовместимость судна.

Для современных судов удельная грузовместимость равна: для судов, перевозящих генеральные (штучные) грузы,— 1,8—2,1 м3/T;

для танкеров— 1,5   м3/T  и рудовозов—1,4 м3/t.

К основным эксплуатационным характеристикам судна, определяющим его эксплуатационную эффективность, также относятся пассажировместимость (для пассажирских судов) и скорость хода.

Регистровая вместимость. Для расчета величины денежных сборов и пошлин, взимаемых с судна в портах (корабельный, грузовой и лоцманский сборы) за пользование буксирами, баржами, за проход каналами и другие услуги пользуются регистровой вместимостью судна (регистровый тоннаж). Различают валовую (полную) регистровую вместимость судна (брутто тоннаж) и чистую регистровую вместимость (нетто тоннаж). Регистровая вместимость измеряется в регистровых тоннах по особым правилам, вследствие чего регистровый тоннаж отличается от грузовместимости, если выразить их в одних и тех же единицах измерений.

Регистровая тонна—это условный измеритель объема судовых помещений. Она равна 100 куб. футам или 2,83 м3. Нельзя путать регистровую тонну с обычной тонной, являющейся мерой веса. Регистровая тонна принята всеми государствами для определения единых статистических данных о тоннаже судов и флота (брутто и нетто тоннаж).

Валовая регистовая  вместимость   (брутто-тоннаж) определяется обмером кубатуры помещений под верхней палубой и постоянных крытых надстроек и рубок над ней (бак, ют, средняя надстройка), кроме рулевой рубки и других помещений на верхней палубе и выше, используемых для вспомогательных механизмов, устройств, световых люков, шахт, камбуза и санузлов. В валовую вместимость также не включается объем междудонных танков, если они используются только для приема водяного балласта.

Чистая регистровая вместимость (нетто-тоннаж)— это объем судовых помещений, используемых для перевозки грузов или пассажиров; отличается от брутто-тоннажа тем, что при ее определении не учитываются служебные помещения, крытые и отгороженные помещения для рулевых устройств, шпилей или брашпилей, помещения для хранения карт, сигнальных и навигационных инструментов и шкиперских запасов и некоторые другие.