Изолирующие дыхательные аппараты, респираторы, противогазы, принцип действия, назначение.

Средства защиты органов дыхания. Для индивидуальной защиты органов дыхания применяются фильтрующие и изолирующие средства.

При некоторых производственных процессах выделяются вредности в виде твердых и жидких частиц (аэрозолей) или в виде газов и паров. Борьба с ними ведется посредством общей или местной вытяжной и приточной вентиляции. Но в ряде случаев уменьшить количество загрязнений до санитарных норм посредством вентиляции не удается. Поэтому в дополнение к вентиляционным устройствам применяются легкие фильтрующие средства индивидуальной защиты от аэрозолей (пылей, туманов), газов и паров — респираторы.

По назначению различают респираторы противопылевые, противогазовые, универсальные. Универсальность последних заключается в том, что они защищают одновременно и от аэрозолей и от той или иной группы газов.

Респираторы типа ШБ-1 («Лепесток 200», «Лепесток-40» и «Лепесток 5»)      (рис. 8, а) имеют начальное сопротивление дыханию не более 3 мм вод. ст. Эффективность их по самой мелкодисперсной токсичной, нетоксичной и микробной пыли высокая—99%.

Цифры 200, 40 и 5 обозначают, что респираторы могут применяться для защиты от высокодисперсных аэрозолей с диаметром частиц менее 1 микрона при концентрациях, превышающих предельно допустимую (ПДК) соответственно в 200, 40 и 5 раз. Конструктивно все три респиратора одинаковы и представляют собой легкую полумаску из материала ФПП, являющуюся одновременно фильтром.

Рис. 8. Респираторы и противогазы:

а - типа ШБ-1 («Лепесток», «Лепесток-200», «Лепесток-40», «Лепесток-5»); б - «Астра-2»; в - У-2К; г - РП-К; д и е - РУ-60, ж - малогабаритный противогаз МК-62.

Респиратор «Астра 2» (рис. 8, б) предназначен для защиты от высокодисперсных аэрозолей. Лицевой частью респиратора служит резиновая полумаска, снабженная клапаном выдоха и двумя полиэтиленовыми патронами с кланами вдоха. В патроны вкладываются гофрированные сменные фильтры из материала ФПП-15.

Респиратор У-2К, (рис. 8, в) состоит из легкой полумаски из поролона и полимерной пленки. Как и «Лепесток», он не может быть регенерирован и по мере запыления его приходится выбрасывать.Срок службы его ориентировочно до 30 смен.

Респиратор РП-К (рис. 8, г) имеет внешнюю фильтрующую поверхность из специально обработанного поролона, а внутреннюю - из материала ФПП 15. Респиратор состоит из резиновой полумаски оригинальной конструкции, снабженной клапанами вдоха и выдоха. По внешнему периметру полумаска имеет эластичную манжету, под которую вставляются и к которой пристегиваются две фильтрующие оболочки - внутренняя из материала ФПП 15 и наружная из поролона. Конструкция респиратора предусматривает возможность замены внутреннего фильтра. Наружный фильтр регенерируется промывкой в воде и высушиванием.

Универсальный респиратор РУ-60 (рис 8, д, е) предназначен для защиты от газа или пара. Может комплектоваться защитными очками типа спортивных или лётно-шоферских. В зависимости от вида пара или газа применяются патроны четырех марок. Патрон марки А защищает от паров и газов органических, хлорорганических и фосфорорганических веществ, марки В - от кислых газов и паров (хлор хлористый водород и т.д.), марки Г - от паров ртути и ртутьорганических веществ, марки КД - от аммиака и сероводорода. Респираторы хранятся в наглухо заклеенных конвертах из бумаги или целлофана (по одному в каждом конверте).

Малогабаритный противогаз МК-62 (рис. 8, ж) применяется вместо респиратора РУ-60 в тех случаях, когда загрязненность воздуха большая (выше 10—15 ПДК). Для хранения и ношения противогаза имеется противогазная сумка. На судах и береговых предприятиях противогазы хранятся в специально отведенных для этого местах. Не реже одного раза в 6 месяцев противогазы проверяются на газонепроницаемость.

Кислородный изолирующий противогаз КИП-7 предназначен для защиты органов дыхания и зрения человека от всех вредных примесей, находящихся в воздухе в любых концентрациях. Противогаз КИП-7 является регенеративным прибором - выдыхаемый воздух не удаляется наружу, а очищается от углекислоты в самом аппарате, обогащается кислородом из баллона и вновь поступает для дыхания. Более совершенным является противогаз КИП-8.

Пользоваться КИП разрешается только лицам, которые прошли медицинское освидетельствование, не имеют противопоказаний для работы в КИП, и имеют удостоверение о специальной подготовке. КИП является индивидуальным противогазом и закрепляется только за одним лицом, на которое заводится личная карточка по установленной форме.

В случае применения КИП следует помнить, что малейшая его неисправность может стать причиной несчастного случая.

Аппараты АСВ-2 и АСВ-2м (с увеличенными по объему баллонами) относятся к типу резервуарных аппаратов с запасом сжатого воздуха и открытой схемой дыхания. Преимуществами аппаратов, работающих на сжатом воздухе, по сравнению с кислородными дыхательными аппаратами являются: невозможность скопления в аппарате углекислоты; отсутствие опасности возникновения аноксемии (кислородного голодания); универсальность аппарата и возможность применения его под водой, что очень важно для судов флота рыбной промышленности; простота и дешевизна эксплуатации.

При работе под водой срок защитного действия аппарата сокращается: на глубине 10 м - в 2 раза, на глубине 20 м - раза.