ПРОВЕРКА СОГЛАСНО РЕЗОЛЮЦИИ ИМО    А. 787

- Конструкция ( состояние обшивки и палуб, трапы, релинги, коррозия, вмятины );

- Машинные помещения ( состояние механической и электрической установок, неисправности механизмов);

- условия назначения грузовой марки (надежность люковых закрытий и пр.);

- Спасательные средства (признаки не использования спусковых устройств, дефекты);

- Противопожарная безопасность (состояние палубных магистралей, пожарных шлангов, загрязнение МО, работоспособность противопожарных дверей, воздушных заслонок);

- МППСС (состояние навигационных огней и их экранов, работа звуковых сигналов и сигналов бедствия);

- Свидетельство о безопасности грузового судна по конструкции (состояние насосного помещения, устройств перекрытия воздуха и топлива при пожаре, систем сигнализации и аварийного электропитания);

- Свидетельство о безопасности грузового судна по радиооборудованию (исправность радиооборудования, грамотность радиоспециалистов, радиожурнал);

- Оборудование сверх требуемого конвенциями, государством флага (нерабочее и неисправное оборудование должно быть удалено с судна или зафиксировано вне рабочем состоянии);

- Руководство по требованиям к сбросам согласно МАРПОЛ (состояние акватории у судна, ЖНО);

- Руководство по контролю эксплуатационных требований:

- расписание по тревогам ( знание обязанностей, заместительство, закрепление комсостава за спасательным и противопожарным имуществом) - 3экземпляра ( мостик, МО, помещение экипажа);

- учение по борьбе с пожаром (действ по вводным, подача аварийного сигнала);

- учение по оставлению судна (сбор, качество экипировки, спуск шлюпки, запуск двигателя, работа шлюпбалок; подготовка и спуск 2-мя человеками за 5 минут);

- план борьбы за живучесть (суда постройки с 1992года);

- судовой план чрезвычайных мер по борьбе с загрязнением нефтью (знание обязанностей и умение использовать оборудование);

- схема (план) противопожарной защиты (наличие и пользование буклетами);

- вахта на ходовом мостике (знание средств управления судном и навигационного оборудования, маневренных элементов судна и сигналов бедствия, инструкций, наставлений и пр.);

- работа с механическими установками (знание ответственных лиц своих обязанностей по эксплуатации аварийных источников питания, вспомогательного рулевого привода, пожарного и льяльных насосов и прочего аварийного оборудования, двигателей спасательных шлюпок);

- наставления и инструкции т.п. (противопожарное оборудование, действий в аварийных ситуациях, правила обращения со спасательными жилетами, буклет и схемы обеспечения остойчивости);

- нефть и нефтесодержащие смеси из МО ( количество образовавшихся нефтяных остатков, емкости танка для осадка- шлама и льяльных  вод, производительность сепаратора нефтесодержащих вод, ЖНО, процедуры обращения с нефтесодержащими водами);

- Проверка состава экипажа (соответствие о минимальном составе экипажа);

- Контроль за положениями Конвенции ПДМНВ - 78/95 (наличие дипломов и подтверждений к ним, оценка способности членов экипажа нести вахту).