Резолюция l

Инструкция для помощников капитана. несущих ходовую навигационную вахту

КОНФЕРЕНЦИЯ,

ПРИЗНАВАЯ важность безопасной и эффективной ходовой навигационной вахты для обеспечения охраны человеческой жизни и имущества на море, а также для предотвращения загрязнения морской среды,

ИМЕЯ В ВИДУ основные принципы несения ходовой навигационной вахты, входящие в Международную конвенцию о подготовке и дипломированни моряков и несении вахты 1978 г.,

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ необходимость введения инструкции для помощников капитана, несущих ходовую навигационную вахту,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

(a) принять Рекомендацию по Инструкции для помощников капитана, несущих ходовую навигационную вахту, приложенную к настоящей Резолюции;

(b) настоятельно рекомендовать всем заинтересованным Правительствам осуществить положения этой Рекомендации в возможно короткий срок,

ПРЕДЛАГАЕТ Межправительственной морской консультативной организации:

(a) пересматривать настоящую Рекомендацию и доводить любые будущие поправки до сведения всех заинтересованных Правительств;

(b) разослать настоящую Резолюцию всем Правительствам, приглашенным принять участие в Конференции.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Рекомендация по Инструкции для помощников капитана, несущих ходовую навигационную вахту

ВВЕДЕНИЕ

l.   Настоящая Рекомендация содержит общую инструкцию для помощников капитана, несущих ходовую навигационную вахту, в которую. при необходимости, капитаны вносят соответствующие дополнения. Особенно важно, чтобы вахтенные помощники осознали, что квалифицированное выполнение своих обязанностей необходимо в целях охраны человеческой жизни и имущества на море и предотвращения загрязнения морской среды.

ОБЩЕЕ

2.   Вахтенный помощник является представителем капитана, и его первостепенной обязанностью является постоянное обеспечение безопасности плавания судна. Ему следует всегда выполнять соответствующие правила предупреждения столкновений судов в море (см. также пункты 22 и 23).

3.   Особенно важно, чтобы в любое время вахтенный помощник обеспечивал осуществление аффективного наблюдения. На судах, где штурманская рубка отделена от рулевой, вахтенный помощник может заходить в штурманскую рубку в случае необходимости на короткий период для выполнения необходимых штурманских обязанностей, но перед этим ему следует удостовериться, что это безопасно и что в период его отсутствия будет обеспечено надлежащее наблюдение.

4.   Вахтенному помощнику следует помнить, что судовые машины находятся в его распоряжении, и незамедлительно использовать их в случае [необходимости. Однако, по возможности, следует давать своевременное уведомление о намерении изменить режим работы машин. Вахтенному помощнику следует также знать характеристики управляемости своего судна, в том числе тормозной путь, и учитывать, что другие суда могут иметь разные характеристики управляемости.

5.   Вахтенному помощнику следует также помнить, что в его распоряжении имеются звуковые сигнальные устройства, и незамедлительно использовать их согласно применяемым правилам предупреждения столкновений судов в море.

ПРИНЯТИЕ ВАХТЫ

6.   Заступающему на вахту помощнику следует убедиться в том, что весь персонал его вахты способен эффективно выполнять свои обязанности, в частности, полностью адаптирован к условиям ночного наблюдения.

7.   Заступающему на вахту помощнику не следует принимать вахту до тех пор, пока его зрение полностью не адаптируется к условиям видимости и пока он лично не удостоверится в отношении:

(a) постоянно действующих распоряжений и других особых инструкций капитана, касающихся плавания судна;

(b) местоположения судна, а также его курса, скорости и осадки;

(c) преобладающих н предвычисленных приливов, течений, погоды, видимости и влияния этих факторов на курс и скорость;

(d) навигационной обстановки, включая нижеследующее, но не ограничиваясь этим:

(i) рабочее состояние всего навигационного и спасательного оборудования, которое используется или, возможно, будет использоваться в течение вахты;

(ii) погрешности гиро- и магнитных компасов;

(iii) наличие и перемещение судов, находящихся на виду, или судов, появления которых можно ожидать;

(iv) обстоятельства и опасности, которые могут встретиться в течение его вахты;

(v) возможное влияние крена, дифферента, плотности воды и проседания судна на запас воды под килем.

8.   Если во время сдачи вахты выполняется маневр или другое действие по уклонению от какой-либо опасности, сдачу вахты следует отложить до момента, когда это действие будет полностью закончено.

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ПРОВЕРКИ НАВИГАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

9.    Проверку работы судового навигационного оборудования, когда судно находится в море, следует выполнять так часто, как это практически целесообразно, и когда позволяют обстоятельства, в частности, если ожидаются опасности, которые могут повлиять на безопасность плавания судна; по мере необходимости следует производить соответствующую запись.

10. Вахтенному помощнику следует проводить регулярные проверни, чтобы обеспечить:

(a) удержание судна на правильном курсе рулевым матросом или авторулевым;

(b) определение погрешностей компаса не менее одного раза за вахту и, если это возможно, после каждого значительного изменения курса; частую сверку показаний гиро- и магнитного компасов и согласованность репитеров с основным компасом;

(c) проверку перехода с автоматического управления рулем на ручное, по крайней мере, один раз за вахту;

(d) нормальное функционирование ходовых и сигнальных огней, а также другого навигационного оборудования.

АВТОРУЛЕВОЙ

11. Вахтенному помощнику следует учитывать необходимость постоянного соответствия требованиям Правила 19 Главы V Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 г. Ему следует учитывать необходимость заблаговременного вызова рулевого и перехода на ручное управление рулем, чтобы безопасным образом выйти из любой потенциально опасной ситуации. При управлении судном посредством авторулевого чрезвычайно опасно допускать развитие ситуации до момента, когда вахтенный помощник не имеет помощи и должен прерывать наблюдение для выполнения экстренного действия. Переход с автоматического управления на ручное и наоборот следует выполнять либо вахтенному помощнику лично, либо под его непосредственным наблюдением.

РАДИОНАВИГАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

12. Вахтенному помощнику следует быть хорошо знакомым с установленными на судне электрорадионавигационными приборами, в том числе с их возможностями и ограничениями.

13. Эхолот является важным навигационным прибором и должен использоваться во всех случаях, когда это необходимо.

РАДИОЛОКАТОР

14. Вахтенному помощнику следует использовать радиолокатор по мере необходимости, всякий раз при ухудшении видимости и всегда при плавании в районах интенсивного судоходства, учитывая возможности радиолокатора.

15. При пользовании радиолокатором вахтенному помощнику следует подбирать соответствующую шкалу дальности, внимательно следить за радиолокационным (изображением и движением целей.

16. Вахтенному помощнику следует обеспечить, чтобы применяемые шкалы радиолокатора переключались через достаточно частые промежутки времени для возможно раннего обнаружения эхо-сигналов.

17. Необходимо помнить, что слабые или удаленные эхо-сигналы могут быть не обнаружены.

18. Вахтенному помощнику следует своевременно обеспечить прокладку курса целей 'или систематический анализ их движения.

19.   В хорошую погоду и когда есть возможность, вахтенному помощнику следует практиковаться в использовании радиолокатора.

ПЛАВАНИЕ В ПРИБРЕЖНЫХ ВОДАХ

20. При плавании в этих районах следует пользоваться картой самого крупного масштаба, откорректированной на основе самой последней информации. Определение местоположения следует выполнять через короткие промежутки времени; всякий раз, когда позволяют обстоятельства, определение местоположения следует выполнять несколькими способами.

21. Вахтенному помощнику следует четко опознавать все встречающиеся навигационные знаки.

ПЛАВАНИЕ В ХОРОШУЮ ПОГОДУ

22. Вахтенному помощнику следует часто и точно брать компасные пеленги приближающихся судов для того, чтобы своевременно определить опасность столкновения; такая опасность может иногда существовать даже при заметном изменении пеленга, в частности при сближении с очень большим судном или буксиром, занятым буксировкой, или при сближении с судном на малое расстояние. Вахтенному помощнику следует также предпринимать своевременные и правильные действия в соответствии с применяемыми правилами предупреждения столкновений судов в море н затем проверять, что такие действия дают желаемый результат.

ПЛАВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕННОЙ ВИДИМОСТИ

23. При ухудшении видимости первой обязанностью вахтенного помощника является выполнение соответствующих требований применяемых правил предупреждения столкновений судов в море, в особенности в отношении подачи туманных звуковых сигналов, движения с умеренной скоростью и готовности машины к немедленным маневрам. Кроме того, ему следует:

(a) известить капитана (см. пункт 24);

(b) выставить наблюдателя и матроса-рулевого и в районах интенсивного судоходства немедленно перейти яа ручное управление;

(c) включить ходовые огни;

(d) включить радиолокатор и пользоваться мм.

Важно, чтобы вахтенный помощник твердо знал характеристики управляемости своего судна, в том числе тормозной путь, и учитывал, что другие суда могут иметь разные характеристики управляемости.

ВЫЗОВ КАПИТАНА

24. Вахтенному помощнику следует немедленно (извещать капитана при следующих обстоятельствах:

(a) при ухудшении видимости;

(b) когда условия судоходства или перемещения отдельных судов вызывают опасения;

(c) когда возникают затруднения в сохранении заданного курса;

(d) если в рассчитанное время не обнаружены берег, навигационный знак или ожидаемые глубины;

(e) если неожиданно открылся берег, навигационный знак или произошло изменение глубин;

(f) в случае поломки машин, рулевого устройства или какого-либо важного навигационного оборудования;

(g) в штормовую погоду, если есть опасения возможного штормового повреждения;

(h) когда на пути судна встречаются опасности для плавания, такие, как лед или обломки судов;

(i) в любом другом аварийном случае или в обстановке, вызывающей сомнения.

Несмотря на требование о немедленном извещении капитана, в указанных выше случаях вахтенному помощнику следует, помимо этого, если потребуют обстоятельства, незамедлительно предпринимать действия для обеспечения безопасности судна.

ПЛАВАНИЕ С ЛОЦМАНОМ НА БОРТУ

25. Если возникает сомнение в действиях или намерениях лоцмана, вахтенному помощнику следует просить у лоцмана разъяснения, а если эти сомнения все же остаются, немедленно поставить об этом в известность капитана и предпринять необходимые меры до его появления.

СОСТАВ ВАХТЫ

26. Вахтенному помощнику следует должным образом инструктировать и информировать персонал вахты, чтобы обеспечить несение вахты с соблюдением требований безопасности, включая надлежащее наблюдение.

СУДНО НА ЯКОРЕ

27. Если капитан считает необходимым, несение ходовой вахты осуществляется и при стоянке на якоре. При всех обстоятельствах, когда судно на якоре, вахтенный помощник обязан:

(a) быстро определить и нанести местоположение судна на соответствующую карту; достаточно часто в соответствии с обстановкой проверять путем взятия пеленгов неподвижных навигационных знаков или легкоопознаваемых береговых объектов, стоит ли судно на якоре безопасно;

(b) обеспечивать эффективное наблюдение;

(c) обеспечивать регулярные обходы судна;

(d) наблюдать за метеорологическими условиями, приливами и состоянием моря;

(e) при обнаружении дрейфа судна извещать капитана и принимать все необходимые меры;

(f) обеспечивать готовность главных двигателей и другого оборудования в соответствии с указаниями капитана;

(g) в случае ухудшения видимости извещать капитана и выполнять соответствующие требования правил предупреждения столкновений судов в море;

(h) обеспечивать своевременное выставление надлежащих огней и знаков и подачу соответствующих звуковых сигналов, как это требуется;

(i) принимать меры по предупреждению загрязнения окружающей среды с судна и выполнять соответствующие требования, касающиеся загрязнения.

Резолюция 2

Инструкция для механиков, несущих ходовую машинную вахту

КОНФЕРЕНЦИЯ,

ПРИЗНАВАЯ важность безопасной и эффективной ходовой машинной вахты для обеспечения охраны человеческой жизни и имущества на море, а также для предотвращения загрязнения морской среды,

ИМЕЯ В ВИДУ основные принципы несения ходовой машинной вахты, входящие в Международную конвенцию о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 г.,

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ необходимость введения инструкции для механиков, несущих ходовую машинную вахту,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

(a) принять Рекомендацию по инструкции для механиков, несущих ходовую машинную вахту, приложенную к настоящей Резолюции;

(b) настоятельно рекомендовать всем заинтересованным Правительствам осуществить положения этой Рекомендации в возможно короткий срок,

ПРЕДЛАГАЕТ Межправительственной морской консультативной организации:

(a) пересматривать настоящую Рекомендацию и доводить будущие поправки до сведения всех заинтересованных Правительств;

(b) разослать настоящую Резолюцию всем Правительствам, приглашенным принять участие в Конференции.

Проседание — уменьшение запаса воды под килем судна, наблюдаемое при движении судна и вызываемое как погружением корпуса, так и изменением дифферента; эффект проседания усиливается на мелководье и уменьшается с уменьшением скорости судна.