# Т/ Х “БАЛТИЙСКИЙ-105”

РУКОВОДСТВО  К  ДЕЙСТВИЮ

КОМАНДИРА  АВАРИЙНОЙ  ПАРТИИ

ОПЕРАТИВНЫЙ ПЛАН ПО БОРЬБЕ С ВОДОЙ

1. ДЕЙСТВИЯ ЭКИПАЖА ПО ЗАВОДКЕ ПЛАСТЫРЯ

1. ОБЪЯВИТЬ ОБЩЕСУДОВУЮ ТРЕВОГУ.

2. Включить водоотливные средства.

3. Произвести разведку в районе пробоины. Доложить о размерах пробоины

4. Приступить к заделке пробоины. Поднести пластырь к месту пробоины.

5. Приступить к заводке пластыря, устанавливая его на необходимую глубину, работая контрольным штертом.

6. По установке пластыря обтянуть все шкоты, при необходимости завести фальш-шпангоуты.

7. Следить за поступлением воды в поврежденный отсек и смежные с аварийным отсеки.

8. После заводки пластыря постоянно откачивать воду из аварийного отсека. Приступить к заделке пробоины аварийным материалом.

9. Постоянно удерживать судно по ветру, подставляя неповрежденный борт.

2. ДЕЙСТВИЯ ЭКИПАЖА ПО ПОСТАНОВКЕ СТРУБЦИНЫ

1. ОБЪЯВИТЬ ОБЩЕСУДОВУЮ ТРЕВОГУ.

2. Включить водоотливные средства.

3. Оперативно поднести аварийный материал, струбцину к месту водотечности.

4. Приступить к постановке струбцины, используя аварийный материал.

5. Постоянно вести контроль за поступлением воды в отсек.

6. Производить контроль за смежными отсеками на предмет водотечности.

7. После постановки струбцины и удаления воды из отсека приступить к постановке

цементного ящика.

8. Постоянно удерживать судно по ветру, подставляя под волну неповрежденный борт.

= 2 =

### ОПЕРАТИВНЫЙ ПЛАН ПОЖАРОТУШЕНИЯ

### Т/Х "БАЛТИЙСКИЙ 108"

#### ТЕРМИНЫ

РЕШАЮЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ-направление боевых действий, на котором создалась опасность людям, угроза взрыва, наиболее интенсивного распространения огня и где работа подразделений в данный момент может обеспечить успех тушения пожара.

СТАРШИЙ ОПЕРАТИВНЫЙ НАЧАЛЬНИК ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ МВД-начальник гарнизона пожарной охраны, оперативный дежурный по гарнизону.

ГКП	-	главный командный пункт

ОШ	-	оперативный штаб на пожаре

РТП	-	руководитель тушения пожара

БУ	-	боевой участок на пожаре

ГДЗС	-	газодымозащитная служба

КПП	-	контрольно-пропускной пункт ГДЗС

= 3 =

ОПЕРАТИВНО ТАКТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СУДНА

1.Размерения  судна

Длина-95,0 м; ширина-13,2 м; высота борта 5,5 м; высота надводного борта-1,49 м;

валовая регистровая  вместимость 1926 рег.т

2. Конструктивная  противопожарная защита

Корпус судна разделен на 9 водонепроницаемых отсеков  (вертикальные пожарные зоны)

огнестойкими поперечными переборками класса А-0,

расположенными на 6, 13,27, 34, 62, 92, 121, 124 шпангоутах

3. Системы пожаротушения

водотушение

Включает 2 пожарных насоса НЦВС-40/65М, производительностью по 40 м3/ч

при напоре 0,65 МПа, расположенных в отделении главных двигателей и в отделении

дизель-генераторов.

На линейном пожарном трубопроводе установлено 16 пожарных кранов, расположенных:

-на шлюпочной палубе: 2-на открытом участке, 1-в коридоре надстройки;

-на ютовой палубе: 1-на открытом участке, 2-в коридоре надстройки;

-на главной палубе:5-на открытом участке, в районе  грузовых трюмов,

2-в коридорах надстройки;

-на втором дне:2-в отделении главных двигателей, 1-в дизель-генераторном отделении

углекислотное тушение

Включает 15 баллонов СО2 (по 45 кг.),

предназначено для тушения пожара в отделении главных двигателей, дизель-генераторном

отделении, помещении аварийного дизель-генератора, в грузовых трюмах и в малярной

кладовой

4. Пожарная сигнализация

Включает 22 автоматических пожарных извещателя, установленных в машинных

помещениях, в надстройке и в малярной кладовой,

а также 14 ручных кнопочных извещателей во внутренних помещениях и на открытых

участках главной палубы.

Грузовые трюма и малярная кладовая  оборудованы дымосигнальной автоматической

системой обнаружения пожара по принципу отсасывания воздуха из помещения.

Станции пожарной сигнализации  и  дымосигнальной автоматической системы расположены

в рулевой рубке.

= 4 =

5. Пожарное снабжение:

пеногенераторные установки

4 установки СИСУ-300 с бачками для пенообразователя:

3 шт. емкостью по 25 дм3 (в ОГД) и

1 шт. емкостью 25 дм3 (в шахте МП)

переносные  огнетушители

8-пенных огнетушителей ОХВП-10

8-порошковых;

13-углекислотных

комплекты снаряжения для пожарных

5 комплектов: 3-в румпельном помещении;

2-в помещении полубака

6. Экипаж   - 13 человек

= 5 =

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПОЖАРА В МАШИННОМ ПОМЕЩЕНИИ

При возникновении пожара в МП продукты горения быстро заполняют его, нагревая оборудование и переборки. Через неплотности дверей, открытые иллюминаторы, вентиляцию дым распространяется в другие помещения. При горении разлившегося топлива под сланями

на площади 3-5 м2 МП задымляется в течение 2-3 мин. При этом температура пожара достигает 400 градусов, а по истечении 10 мин. возможно воспламенение краски и других материалов, прилегающих к переборкам в смежных с МП помещениях. Средняя температура в МП при развившихся пожарах достигает 800-1000 градусов. Возникает угроза взрыва воздушных баллонов, топливных емкостей.

Основными путями распространения пожара являются дверные проемы, теплопроводность конструкций. Через дверные проемы возможно задымление коридора главной палубы. Теплопроводность конструкций переборок МП и шахты может явиться причиной возникновения вторичных очагов пожара в смежных с МП помещениях.

= 6 =

##### ВАРИАНТ ПОЖАРА В МАШИННОМ ПОМЕЩЕНИИ В РЕЙСЕ

(ОТДЕЛЕНИЕ ДИЗЕЛЬГЕНЕРАТОРОВ - ОДГ)

1. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПОЖАРА

1. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ:

1.1. Передача сообщения о пожаре на ГКП (вахтенному начальнику).

1.2. Объявление общесудовой тревоги.

1.3. Передача сообщения о пожаре диспетчеру ближайшего порта. Сбор аварийной партии.

Запрос помощи других судов

1.4. Остановка главных двигателей (если позволяет обстановка). Выключение вентиляции,

герметизация ее заслонками воздуховодов. Частичная герметизация ОДГ, выпуск

дымовых газов через один из выходов на открытую палубу.

1.5. Приведение в действие переносных пенных огнетушителей и пеногенераторов.

Включение пожарных насосов, подача воды в систему водотушения.

1.6. Охлаждение водой пусковых воздушных баллонов, топливных цистерн

1.7. Разведка пожара (1)

1.8. При необходимости следование к берегу или ближайшему судну для получения помощи

в борьбе с пожаром

2. СРЕДСТВА ТУШЕНИЯ:

2.1. Вода 1 "Б"

2.2. Пена 2 ГПС

3. РЕКОМЕНДАЦИИ РТП

3.1. Руководство тушением пожара осуществляет капитан судна (РТП) (2)

Решающим направлением является предотвращение распространения пожара, угрозы

взрыва (воздушных баллонов, топливных цистерн)

3.2. При тушении ГЖ и ЛВЖ предпочтение отдается пенотушению.

Тушение электрооборудования под напряжением осуществляется с применением

углекислотных огнетушителей.

3.3. Одновременная подача на очаг пожара пены и воды не допускается

3.4. Передача сообщения о пожаре и принимаемых мерах - непрерывная

3.5. Прибывающая помощь других судов поступает в распоряжение РТП

3.6. При подходе к причалу и прибытии пожарных подразделений руководство тушением

пожара передается старшему оперативному начальнику по МВД.

= 7 =

2. В МАШИННОМ ПОМЕЩЕНИИ ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА, ЗАДЫМЛЕНИЕ

- ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

1.1. Выпуск воздуха из воздушных баллонов.

1.2. Прекращение подачи воды и пены в ОДГ.

  - Остановка всех механизмов в отсеке, перевод электрической нагрузки на аварийный

дизельгенератор.

1.4. Обесточивание силовой и осветительной сети помещения.

1.5. Полная герметизация ОДГ, пуск углекислоты в него.

1.6. Охлаждение носовой переборки отделения главных двигателей (ОГД), кормовой

переборки грузового трюма 3, палубы жилых помещений, расположенных над ОДГ

1.7. Наблюдение за ограждающими конструкциями ОДГ, шахтой МП на палубах надстройки.

Выставление постов с маневренными стволами на путях возможного распространения

огня

1.8. Разведка пожара

2. СРЕДСТВА ТУШЕНИЯ:

2.1. Вода 3 "Б"

2.2. Углекислота - 3 баллона

3. РЕКОМЕНДАЦИИ РТП

3.1. Выпуск воздуха из воздушных баллонов осуществлять в атмосферу, но не в машинное

отделение

3.2. Личный состав аварийного звена в ОГД должен быть одет в снаряжение для пожарного и

включен в изолирующие противогазы.

3.3. При отсутствии доступа в трюм 3 к кормовой переборке - полная герметизация трюма и

пуск в него углекислоты в соответствии с судовой инструкцией по использованию

системой СО2.

= 8 =

3. ЛИКВИДАЦИЯ ПОЖАРА

1. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ:

  - Поиск людей, проверка помещений, смежных с ОДГ. Удаление воды, скапливающейся

в помещениях при тушении пожара.

  - Разведка пожара.

  - Проведение контроля за температурой переборок и палубы, огаждающих ОДГ.

Горение считается ликвидированным, когда начинается устойчивое снижение температуры

ограждающих конструкций до безопасных значений.

Вентилирование помещения, разведка его состояния

2. СРЕДСТВА ТУШЕНИЯ:

2.1. Вода

3. РЕКОМЕНДАЦИИ РТП:

3.1. Вентилирование помещения следует производить не ранее, чем через 1 час после

окончания тушения пожара и вентилировать не менее 30 мин. В исключительных случаях

разрешается входить в помещение при снижении температуры в нем до 60 градусов и

только в изолирующих противогазах с предохранительным тросом.

ПРИ ВЫХОДЕ ПОЖАРА ИЗ-ПОД КОНТРОЛЯ ЭКИПАЖА –

ОБЪЯВЛЕНИЕ ШЛЮПОЧНОЙ ТРЕВОГИ

Решающим направлением является обеспечение спасательных работ

ПРИМЕЧАНИЯ:

(1). Разведка пожара ведется непрерывно с момента обнаружения пожара и до его ликвидации.

Цель разведки - сбор сведений о пожаре для оценки обстановки и принятия решения по

организации боевых действий

(2). Очередность действий по борьбе с пожаром определяется РТП, исходя из обстановки

= 9 =

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПОЖАРА В ГРУЗОВОМ ПОМЕЩЕНИИ (ТРЮМЕ)

Характер развития горения в грузовых трюмах, как  правило, определяется свойствами перевозимого груза, его упаковкой и размещением в трюме.

За исключением пожаров ЛВЖ и ГЖ активного горения в закрытых трюмах из-за недостатка кислорода практически не происходит. Процесс тления груза может продолжаться сутками. Температура в трюме повышается медленно. Пожар в соседние трюмы распространяется чаще всего за счет воспламенения груза от сильно нагретой переборки. Процесс тления и

термического разложения груза в условиях недостатка кислорода приводит к образованию в трюме продуктов неполного сгорания и возможному их взрыву при открывании трюма.

Основную сложность в борьбе с трюмным пожаром представляет обнаружение очага загорания и проникновение к нему, вследствие сильного задымления, высокой температуры и плотной укладки груза.

При невозможности проникновения к очагу пожара место горения следует определить косвенным путем: по изменению окраски и степени нагревания переборки, а также по температуре газов, выходящих из вентиляционных отверстий в противоположных участках трюма.

При использовании для борьбы с пожаром системы водотушения стволы подаются в трюм

по трапам. Если продвинуться к зоне горения невозможно средства тушения вводятся через световые, загрузочные, вентиляционные люки (отверстия).

В связи с тем, что пути ввода сил и средств пожаротушения, как правило, ограничены и зачастую совпадают с путями распространения опасных факторов пожара, активные приемы борьбы с огнем уступают место пассивным или комбинированным. При применении пассивных приемов тушения в грузовое помещение, где возник пожар, подаются средства объемного пожаротушения (углексислота, хладон, пар, воздушно-механическая пена средней или высокой кратности и др.) Следует отметить, что ликвидировать пожар применением только пассивных приемов тушения удается редко. Чаще всего приходится пользоваться комбинацией различных огнетушащих средств и приемов тушения, а после израсходования запаса огнетушащих

средств - максимально полной герметизацией трюма.

Горение считается ликвидированным, когда начинается устойчивое снижение температуры ограждающих конструкций.

При тушении пожара опасных грузов в трюме следует руководствоваться способами и средствами, рекомендуемыми аварийной картой Правил МОПОГ для перевозимого груза (Правила МОПОГ, приложение 7), а также картой корректировки данного оперативного плана, разработанной до выхода в рейс (Правили МОПОГ, приложение 10).

При этом могут быть применены только рекомендованные Правилами огнетушащие средства и исключено использование запрещенных для данного груза средств тушения.

= 10 =

ВАРИАНТ ПОЖАРА В ГРУЗОВОМ ПОМЕЩЕНИИ

ПОЖАР В ТРЮМЕ № 3 В РЕЙСЕ

1. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПОЖАРА

1. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

1.1. Передача сообщения о пожаре на ГКП (вахтенному начальнику)

1.2. Объявление общесудовой тревоги

1.3. Передача сообщения о пожаре диспетчеру ближайшего порта. Запрос

помощи других судов

1.4. Сбор аварийной партии. Пуск пожарных насосов

1.5. Выключение вентиляции трюма, частичная герметизация

1.6. Разведка пожара (через входную шахту трюма (1))

1.7. Приведение в действие переносных пенных огнетушителей

1.8. Задействование ручных водяных стволов для тушения

1.9. Следование в ближайший портовый пункт для ликвидации пожара с

помощью береговых пожарных подразделений и выгрузки груза

2. СРЕДСТВА ТУШЕНИЯ

2.1. Вода 1 "Б"

3. РЕКОМЕНДАЦИИ РТП

3.1. Руководство тушением пожара осуществляет капитан судна (РТП) (2).

3.2. Решающим направлением является предотвращение распространения огня,

угрозы взрыва перевозимого груза

3.3. Передача сообщения о пожаре и принимаемых мерах-постоянная

3.4. Прибывшие на помощь аварийные партии с других судов поступают в распоряжение

РТП - капитана аварийного судна

3.5. Выбор средств пожаротушения осуществляется в соответствии с физико-химическими

свойствами перевозимого груза, а при перевозке  опасных грузов - согласно рекомендаций

Правил МОПОГ

2. В ГРУЗОВОМ ТРЮМЕ ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА, ЗАДЫМЛЕНИЕ

1. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

1.1. Удаление людей из отсека, обесточивание помещения, прекращение

подачи воды на тушение

1.2.Полная и тщательная герметизация трюма, подготовка его к применению

углекислотного тушения

  - Пуск углекислоты в отсек в соответствии с судовой инструкцией

  - Введение водяных стволов для охлаждения ограждающих конструкций трюма,

а также на путях возможного распространения огня

1.6. Разведка пожара

= 11 =

2. СРЕДСТВА ТУШЕНИЯ

2.1. Вода 5 "Б"

2.2. Углекислота 14 баллонов

3. РЕКОМЕНДАЦИИ РТП

3.1. При тушении опасного груза, как правило, используются системы, рекомендованные

Аварийной картой МОПОГ для соответствующего  подкласса, а также картой

корректировки данного плана пожаротушения в соответствии с Правилами МОПОГ.

3.2. Личный состав аварийной партии должен быть экипирован в снаряжение пожарного и

включен в аппараты RACAL 4000

3. ЛИКВИДАЦИЯ ПОЖАРА

- ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

  - Проведение контроля за температурой переборок ОДГ и грузового трюма 2. Горение считается ликвидированным, когда начинается устойчивое снижение температуры ограждающих конструкций

  - После прихода судна в ближайший портовый пункт и принятия на борт береговых

пожарных подразделений по решению РТП производится вскрытие люка трюма 3

1.3. Завершается ликвидация очагов горения

1.4. Производится выгрузка груза из трюма с одновременной разведкой пожара

2. РЕКОМЕНДАЦИИ РТП

2.1. При подходе к причалу и прибытии пожарных подразделений руководство тушением пожара (РТП) передается старшему оперативному начальнику пожарной охраны МВД

2.2. Организация тушения пожара после прихода к причалу аналогична варианту тушения пожара в надстройке при стоянке судна у причала

ПРИ ВЫХОДЕ ПОЖАРА ИЗ-ПОД КОНТРОЛЯ ЭКИПАЖА-ОБЪЯВЛЕНИЕ ШЛЮПОЧНОЙ ТРЕВОГИ

###### Решающим направлением является обеспечение спасательных работ

ПРИМЕЧАНИЯ:

(1). Разведка пожара ведется непрерывно с момента обнаружения пожара и до его

ликвидации. Цель разведки - сбор сведений о пожаре для оценки обстановки и

принятия решения об организации боевых действий

(2). Очередность действий по борьбе с пожаром определяется РТП,

исходя из обстановки

= 12 =

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПОЖАРА В ПОМЕЩЕНИЯХ НАДСТРОЙКИ

Пожар, как правило, возникает в одной каюте и некоторое время развивается скрытно.

Отделка воспламеняется через 3-7 минут.

Коридорная система планировки способствует тому, что в течение нескольких минут значительная часть помещений будет задымлена или отрезана от эвакуационных выходов.

В условиях развившегося пожара средняя температура в жилых и служебных помещениях достигает 700-900 град. В этих условиях быстро прогреваются палубы, расположенные над восходящими потоками продуктов горения.

Стальные внутренние переборки толщиной 3-5 мм через 10-15 мин. после начала пожара могут нагреваться до температуры 350-450 град., при которой воспламеняются горючие изоляционные материалы, отделка кают.

Основными путями распространения пожара являются: сеть вентиляции, дверные проемы, теплопроводность конструкций.

При варианте "ПОЖАР В КАЮТАХ НА ГЛАВНОЙ ПАЛУБЕ"

огонь и дым распространяются:

по каналам вентиляции - в смежные каюты, коридоры, а также в помещения, расположенные

выше и ниже аварийного;

через дверные проемы - в коридоры, далее в другие открытые помещения;

вследствие теплопроводности конструкций аварийной каюты через переборки и палубы в

смежные помещения, расположенные рядом, выше и ниже

= 13 =

ПОЖАР В НАДСТРОЙКЕ НА ГЛАВНОЙ ПАЛУБЕ

В ПОМЕЩЕНИИ ЖИЛОЙ КАЮТЫ В РЕЙСЕ

1. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПОЖАРА

1. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

1.1. Передача сообщения о пожаре на ГКП (вахтенному начальнику)

1.2. Объявление общесудовой тревоги

1.3. Передача сообщения о пожаре диспетчеру ближайшего порта

1.4. Сбор аварийной партии. Запрос помощи других судов

1.5. Поворот судна таким образом, чтобы пламя и дым сбивались ветром за борт

  - Приведение в действие ручных огнетушителей. Пуск пожарных насосов,

подача воды на  тушение пожара

1.7. Разведка пожара (1)

1.8. Контроль за состоянием переборок в смежных каютах и поперечном коридоре

1.9. Отключение электропитания района пожара. Выключение работающей вентиляции,

герметизация ее заслонками воздуховодов,

герметизация помещений (закрытие дверей, иллюминаторов)

2. СРЕДСТВА ТУШЕНИЯ

2.1. Вода 1 "Б"

3. РЕКОМЕНДАЦИИ РТП

3.1. Руководство тушением пожара (РТП) осуществляет капитан судна   (1)

3.2. Решающим направлением является предотвращение распространения пожара

3.3. Передача сообщения о пожаре и принимаемых мерах - постоянная

3.4. Тушение электрооборудования под напряжением осуществляется с

применением углекислотных огнетушителей

3.5. Вскрытие конструкций воздуховодов, зашивки подволока, переборок, палубы и других

пустот в конструкциях судна, при  необходимости в них подают стволы с водой

3.6. Прибывшие на помощь аварийные партии с других судов поступают в распоряжение

капитана аварийного судна

2. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПОЖАРА В СМЕЖНУЮ КАЮТУ

1. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

  - Проверка помещений надстройки, розыск отсутствующих. Включение в изолирующие

противогазы, увеличением количества стволов, подаваемых на тушение, защиту смежных

помещенией и на путях возможного распространения огня. Подача маневренных стволов

в помещения ютовой палубы надстройки, на наружную поверхность надстройки и на

подволоки машинных помещений, расположенных под аварийной каютой

1.2. Разведка пожара

2. СРЕДСТВА ТУШЕНИЯ

2.1. Вода 3 "Б"

= 14 =

3. РЕКОМЕНДАЦИИ РТП

3.1. Личный состав звена разведки должен быть одет в снаряжение  для пожарного

3. ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ПОЖАРА

1. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

  - Увеличение до максимально возможного количества стволов, подаваемых на тушение,

защиту смежных помещений и путей возможного распространения огня.

1.2. Проведение контроля температуры в помещениях, смежных с горящими

1.3. Разведка пожара

2. СРЕДСТВА ТУШЕНИЯ

2.1. Вода 5 "Б"

4. ЛОКАЛИЗАЦИЯ, ЛИКВИДАЦИЯ ПОЖАРА

1. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

1.1. Контроль температуры в помещениях, смежных с горящими

  - Горение считается ликвидированным, когда начинается устойчивое  снижение

температуры ограждающих конструкций

  - После снижения температуры в помещениях главной палубы ниже 60 град. – разведка

места пожара, путей возможного распространения огня

1.4. Разборка конструкций и проливка их водой. Принятие мер по удалению воды

2. РЕКОМЕНДАЦИИ РТП

2.1. Разведка проводится в изолирующих противогазах

ПРИ ВЫХОДЕ ПОЖАРА ИЗ - ПОД КОНТРОЛЯ ЭКИПАЖА –

ОБЪЯВЛЕНИЕ ШЛЮПОЧНОЙ  ТРЕВОГИ

Решающим направлением является обеспечение спасательных работ

ПРИМЕЧАНИЯ:

(1). Разведка пожара ведется непрерывно с момента обнаружения пожара и до его ликвидации.

Цель разведки - сбор  сведений о пожаре для оценки обстановки и принятия решения по

организации боевых действий

(2). Очередность действий по борьбе с пожаром определяется РТП, исходя из обстановки

= 15 =

ВАРИАНТ ПОЖАРА В НАДСТРОЙКЕ НА ЮТОВОЙ ПАЛУБЕ

В ПОМЕЩЕНИИ СТОЛОВОЙ ПРИ СТОЯНКЕ У ПРИЧАЛА

1. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПОЖАРА

1. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

1.1. Передача сообщения о пожаре на ГКП (вахтенному начальнику)

1.2. Объявление общесудовой тревоги.

1.3. Сообщение о пожаре диспетчеру порта (причала), в пожарную охрану

  - Сбор членов экипажа согласно стояночному расписанию по общесудовой тревоге

при пожаре

  - Приведение в действие переносных огнетушителей. Включение судовой системы

водотушения. Подача стволов на тушение пожара.

  - Разведка пожара (1)

  - Контроль за состоянием переборок на камбузе и в поперечном коридоре,

под и над палубой в районе пожара

  - Отключение электропитания района пожара. Выключение работающей вентиляции,

герметизация ее заслонками воздуховодов. Герметизация помещений надстройки

(закрытие дверей, иллюминаторов)

2. СРЕДСТВА ТУШЕНИЯ

2.1. Вода 1 "Б"

3.РЕКОМЕНДАЦИИ РТП

3.1. Руководство тушением пожара (РТП)(2) осуществляет капитан судна

(в его отсутствие - вахтенный начальник)

3.2. Решающим направлением является предотвращение распространение

пожара.

3.3. РТП выделяет одного из членов экипажа для освобождения причала, встречи и

сопровождения прибывающих пожарных подразделений к  месту пожара,

через диспетчера порта организует вызов медицинской помощи для пострадавших

3.4. Тушение электрооборудования под напряжением осуществляется с применением

углекислотных огнетушителей

2.  РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПОЖАРА В ПОМЕЩЕНИЕ КАМБУЗА

1.ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

1.1. Проверка помещений надстройки, розыск отсутствующих

  - Распространение пожара через негерметичные воздуховоды и переборку в помещение

камбуза

  - Включение в изолирующие противогазы, увеличение количества стволов подаваемых

на тушение и защиту смежных помещений

1.4. Контроль за состоянием путей возможного распространения огня

1.5. разведка пожара

2. СРЕДСТВА ТУШЕНИЯ

2.1. Вода 3 "Б"

=16 =

3. РЕКОМЕНДАЦИИ РТП

3.1. Личный состав, ведущий борьбу с пожаром, должен быть одет в снаряжение для

пожарного. Количество задействованных стволов ограничено составом судовой вахты

при увольнении на берег двух третей экипажа.

3. ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ПОЖАРА.

ПРИБЫТИЕ ПОЖАРНЫХ  ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

1. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

  - Экипаж ведет борьбу с пожаром, продолжает контроль за состоянием путей

возможного распространения огня

  - Прибывший на судно старший пожарный начальник проводит разведку пожара, по

результатам которой определяет номер вызова пожарных подразделений. Пожарные

автомобили устанавливаются на водоисточники, прокладываются рукавные линии на

судно

1.3.Подача стволов на путях возможного распространения огня. Отделения (звенья) ГДЗС

осуществляют проверку кают

1.4. Разведка пожара

2. СРЕДСТВА ТУШЕНИЯ

2.1. Вода 4 "Б"

3. РЕКОМЕНДАЦИИ РТП

3.1. РТП организует встречу прибывающих сил, информирует их начальника о принятых мерах по тушению пожара, ставит задачу. Для организации связи с прибывшими пожарными подразделениями капитан направляет переносную радиостанцию, работающую на частотах судна

3.2. Вопрос об отводе или перешвартовке судна решается его капитаном совместно с администрацией порта (причала)

4. ПРИБЫТИЕ НА ПОЖАР СТАРШЕГО ОПЕРАТИВНОГО НАЧАЛЬНИКА

ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ, ПОЖАРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

ПО ПОВЫШЕННОМУ НОМЕРУ ВЫЗОВА

1. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

1.1. Уточнение обстановки, организация ОШ, тыла, БУ, создание резерва личного состава. Развертывание КПП  ГДЗС

1.2. Подача на тушение расчетного количества стволов

1.3. Замена работающих на пожаре, в первую очередь-членов экипажа

1.4. Контроль за состоянием путей возможного распространения огня

1.5. Разведка пожара

= 17 =

2. СРЕДСТВА ТУШЕНИЯ

2.1. Вода 6 "Б"

3. РЕКОМЕНДАЦИИ РТП

3.1. По прибытии к месту пожара старшего оперативного начальника пожарной охраны МВД

руководство тушением пожара передается ему

3.2. Старший оперативный начальник пожарной охраны (РТП) создает оперативный штаб пожаротушения, в состав которого обязательно вводится капитан судна

5. ЛОКАЛИЗАЦИЯ, ЛИКВИДАЦИЯ ПОЖАРА

1. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

  - Сокращение числа работающих стволов, подаваемых на тушение и защиту

  - После снижения температуры ограждающих конструкций ниже 60 град проведение разведки места пожара, смежных с ним помещений, путей возможного распространения огня

1.3. Разборка конструкций и проливка их водой. Удаление дыма дымососами

= 18 =

ВАРИАНТ ПОЖАРА В ПОМЕЩЕНИИ МАЛЯРНОЙ КЛАДОВОЙ

В РЕЙСЕ

1. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПОЖАРА

1.ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

1.1. Передача сообщения о пожаре на ГКП (вахтенному начальнику)

1.2. Объявление общесудовой тревоги

1.3. Передача сообщения о пожаре диспетчеру ближайшего порта.Запрос помощи других судов

  - Сбор аварийной партии

  - Приведение в действие ручных огнетушителей

  - Включение системы водотушения

  - Отключение электропитания района пожара. Выключение работающей вентиляции.

Герметизация входных вентиляционных отверстий штатными закрытиями, а при их

Неисправности - заглушка отверстий аварийными пробками

1.8. Подача водяного ствола на тушение пожара

1.9. Разведка пожара(1)

2. СРЕДСТВА ТУШЕНИЯ

2.1. Вода 1 "Б"

3. РЕКОМЕНДАЦИИ РТП

3.1. Руководство тушением пожара осуществляет капитан судна (РТП)(2)

3.2. Решающим направлением является предотвращение распространения пожара

3.3. Передача сообщения о пожаре и принимаемых мерах-постоянная

3.4. Тушение электрооборудования под напряжением осуществляется углекислотными

огнетушителями

3.5. Одновременная подача воды и пены не допускается

3.6. Прибывшие на помощь аварийные партии с других судов поступают в  распоряжение

капитана аварийного судна (РТП)

2. ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ, ЗАДЫМЛЕНИЕ

1.ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

1.1. Прекращение подачи воды в помещение

1.2. Полная герметизация кладовой

1.3. Пуск углекислоты в помещение

1.4. Подача воды на охлаждение переборок малярной кладовой, выходя-

щих в шкиперскую кладовую, а также на охлаждение палубы полубака

1.5. Разведка пожара

2. СРЕДСТВА ТУШЕНИЯ

2.1. Вода 2 "Б"

2.2. Углекислота 1 баллон

= 19 =

3. РЕКОМЕНДАЦИИ РТП

3.1. Личный состав аварийной партии должен быть экипирован в снаряжение для пожарного

3. ЛИКВИДАЦИЯ ПОЖАРА

1. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

  - Проведение контроля за температурой переборок малярной кладовой и палубы полубака

  - Горение считается ликвидированным, когда начинается устойчивое снижение температуры

ограждающих конструкций

  - Не ранее, чем через час после окончания тушения - вентилирование малярной кладовой

в течение 30 мин.

1.4. Разведка пожара

1.5. Выгрузка имущества из малярной кладовой, разборка конструкций  и проливка их водой

2. РЕКОМЕНДАЦИИ РТП

2.1. Разведка производится в изолирующих противогазах при температуре в помещении

менее 60 град. Перед впуском людей в помещение малярной кладовой обязательно

проверить фактическое обесточивание его

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Разведка пожара ведется непрерывно с момента обнаружения пожара и до его ликвидации.

Цель разведки - сбор сведений о пожаре для оценки обстановки и принятия решения по

организации боевых действий

(2) Очередность действий по борьбе с пожаром определяется РТП, исходя из обстановки

= 20 =