Контрольная работа  №1 за IV курс по предмету:

«РАДИООБОРУДОВАНИЕ МОРСКИХ СУДОВ»

# Курсанта Вечернезаочного отделения

## Борискина Олега Ивановича

### Код ШМ8559

#### Заочное отделение

##### Специальность: «Морское судовождение»

2001 год

### КОЛЛЕДЖ ИННОВАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  СПЕЦИАЛИСТОВ ФЛОТА СПбГУВК

1. Размещение на судне средств радиосвязи и источников питания

При размещении на судне аппаратуры радиосвязи, аккумуляторов и электромашинных агрегатов должны выполняться требования Правил по конвенционному оборудованию морских судов (ч. IV «Радиооборудование»), а также требования, изложенные в РД 31.64.26-82 Минморфлота.

На судах первой и второй групп для размещения    оборудования средств радиосвязи и источников питания к ней должны быть предусмотрены: радиорубка, агрегатная и аккумуляторная. На судах третьей группы, где невозможно выделить отдельное помещение под радиорубку, оборудование средств радиосвязи должно быть установлено в отапливаемом помещении на ходовом мостике. При невозможности устройства на отдельных судах агрегатной или аккумуляторной допускается установка электромашинных преобразователей в специальных  выгородках в машинном отделении, а аккумуляторов — в    водозащищенных ящиках или .в шкафах на верхней палубе судна. Для размещения установок командной трансляции должно быть предусмотрено специальное отдельное помещение. На крупных пассажирских судах рекомендуется предусматривать помещение для аварийной радиорубки, а также помещение для приема радиограмм. Все оборудование резервных (аварийных) средств радиосвязи должно быть размещено на уровне или выше палубы радиорубки. Помещения, в которых, устанавливается радиоприемная и радиопередающая аппаратура, должны иметь непрерывную металлическую экранировку с надежным электрическим соединением с корпусом судна. Все радиооборудование должно быть установлено так, чтобы обеспечивался легкий и быстрый доступ к нему для обслуживания и ремонта. Радиооборудование должно быть прочно укреплено и не должно перемещаться при крене и дифференте судна.

Радиорубка на всех судах должна находиться на палубе ходового мостика или выше, поблизости от места, с которого осуществляется управление судном, предпочтительно с левого борта. В отдельных случаях допускается размещение радиорубки на палубе ниже ходового мостика.

Радиорубка должна быть максимально удалена от крупных металлических предметов (труб, мачт, вентиляторов и т. п.), электрических устройств и сетей, устройств, производящих шум и выделяющих большое количество тепла. Помещение радиорубки должно обеспечивать удобное размещение аппаратуры и безопасность обслуживающего персонала. Площадь радиорубки должна быть не менее чем в 2 раза больше площади, занимаемой радиооборудованием и мебелью. Радиорубка должна иметь звуковую и тепловую изоляцию и быть обшита электроизолирующим материалом, закрывающим все металлические поверхности. Палуба должна быть покрыта линолеумом или другим прочным изолирующим материалом. Уровень шума в радиорубке не должен превышать 65 дБ. Отопление в радиорубке должно обеспечивать температуру +20 °С. Использование парового отопления не разрешается. На судах с круглосуточно работающей электростанцией   отопление должно быть электрическим. Отопление должно предусматриваться независимо от системы кондиционирования воздуха. Вентиляция в радиорубке должна обеспечивать не менее чем 20-кратный обмен воздуха в 1 ч. Радиорубка должна иметь искусственное и естественное освещение. Аварийное освещение должно питаться от аккумуляторов резервных средств и обеспечивать освещенность не менее 50 лк. Радиорубка не должна использоваться для прохода в помещение, не имеющее отношения к радиооборудованию. В радиорубке рекомендуется предусматривать аварийный выход в виде фанерной или металлической вставки на двери или переборке. Вставка должна легко выбиваться со стороны радиорубки.

Прокладка транзитных электрических кабелей и проводов, а также транзитных  трубопроводов через радиорубку не разрешается. В радиорубке должно быть установлено достаточное количество штепсельных розеток, подключенных к судовой сети и к сети аккумуляторов резервных средств радиосвязи. Между радиорубкой и ходовым мостиком должна быть предусмотрена эффективная двухсторонняя система связи, независимая от всех других систем судовой связи. В радиорубке должны быть установлены: стол радиооператора, вращающиеся кресла, диван, часы судового типа, настольные лампы и лампы авральной группы звонков. Стол радиооператора должен быть установлен так, чтобы лицо радиооператора во время работы было обращено к носу или корме судна. Отступление от этого правила допускается только на судах водоизмещением свыше 15 тыс. per. т. Стол должен быть установлен в месте, обеспечивающем наиболее удобное размещение радиоаппаратуры и наилучшее естественное освещение рабочего места.

В радиорубке размещается аппаратура судовых средств радиосвязи, включая вспомогательное оборудование к ней (силовые и зарядные щиты, пульты управления, пусковые, регулировочные и коммутационные устройства). Установленная в радиорубке аппаратура факсимиле и быстродействия не должна затруднять использование основных средств радиосвязи и создавать помехи радиоприему. Не допускается установка в радиорубке аппаратуры для трансляции, радионавигации или других приборов, не относящихся к средствам радиосвязи, не разрешается установка аккумуляторов и электромашинных преобразователей, кроме преобразователей для питания аварийных средств радиосвязи.

Размещение радиоаппаратуры в радиорубке производится таким образом, чтобы радиооператор мог с рабочего места включать ее, управлять приемником и резервным передатчиком, вести прием на слух и запись, передавать на ключе или по микрофону, наблюдать за часами, измерительными приборами и световой сигнализацией радиопеленгатора, вести внутренние переговоры. Главный, резервный и эксплуатационный приемники устанавливают на столе или над столом при условии удобного управления ими. Требования об установке главного и эксплуатационного передатчиков вблизи рабочего места в настоящее время устарели, так как современные передатчики типа «Муссон-2», «Корвет-2» или «Бриг-2» должны обязательно устанавливаться в отдельном помещении вне радиорубки и управляться с ПДУ, расположенных в радиорубке. Резервный комплекс «Сирена» устанавливается в радиорубке вблизи рабочего места радиооператора. Автоматические приемники радиотелеграфных и радиотелефонных сигналов тревоги устанавливают в любом месте радиорубки, удобном для контролирования их работы по часам. На судне может быть оборудована аварийная радиорубка для установки дополнительных резервных средств радиосвязи. Аварийная радиорубка должна быть расположена по возможности на наибольшей высоте судна и наибольшем расстоянии от основной радиорубки. Каюта одного из радиооператоров должна находиться поблизости от аварийной радиорубки.

Переносная радиостанция спасательных средств хранится в штурманской рубке или в другом помещении, которое не запирается во время рейса и из которого можно быстро перенести станцию к шлюпкам или плотам. На наливных судах вместимостью более 3 тыс. per. т. переносная радиостанция должна храниться у шлюпок, наиболее удаленных от радиорубки.

Радиооборудование моторных спасательных шлюпок должно устанавливаться в закрытых помещениях таким образом, чтобы оно могло работать при заполнении шлюпки водой до уровня верхних банок. Электрическое освещение от аккумуляторов должно обеспечивать освещенность на панели аппаратуры не менее 50 лк. Аккумуляторы должны устанавливаться не ниже уровня верхних банок в ящиках водозащищенной конструкции и заряжаться от генератора, связанного с двигателем шлюпки, а также от судовой электростанции. Для этого используется гибкий кабель с разъемами, допускающими немедленное отсоединение.

Оборудование командного трансляционного устройства, а также относящиеся к нему радиовещательные приемники, проигрыватели, магнитофоны должны устанавливаться в отдельном помещении трансляционного узла. Агрегатная располагается на уровне или выше радиорубки с таким расчетом, чтобы длина кабеля до радиорубки была минимальной. Размеры и устройство агрегатной на судне должны быть удобными для размещения и нормального технического обслуживания агрегатов. В агрегатной допускается установка электромашинных агрегатов для питания всех видов радиоаппаратуры, фильтров к ним, защитных конденсаторов, резисторов и автоматических регуляторов напряжения. Электромашинные преобразователи и другое оборудование должны устанавливаться на уровне не менее 100 мм от палубы. В помещении агрегатной палуба должна быть покрыта линолеумом или другим прочным электроизолирующим материалом. Установка аккумуляторов в агрегатной запрещается.

Аккумуляторная, предназначенная для установки аккумуляторов, питающих оборудование резервных средств радиосвязи, располагается на уровне радиорубки или выше в таком месте, чтобы длина кабеля до радиорубки не превышала 15 м. Из аккумуляторной должен быть выход на палубу судна.

В аккумуляторной должно быть водяное или паровое отопление, обеспечивающее температуру от 12 до 23 °С, вентиляция и электрическое освещение. В аккумуляторной запрещается установка устройств, являющихся источниками искрения и сильного нагрева. Аккумуляторы располагаются на стеллажах, окрашенных в зависимости от типа аккумуляторов кислотоупорной или щелочеупорной краской. На наружной стороне двери аккумуляторной помещается надпись «Взрывоопасно. Входить с огнем запрещается!».

2. АВАРИЙНЫЙ РАДИОБУЙ АРБ

Аварийный радиобуй АРБ используется в международной космической системе поиска и спасания аварийных судов   и   самолетов КОСПАС—САРСАТ для   подачи сигналов бедствия   на   частоте 406,025 МГц в режиме фазовой модуляции. Радиобуй позволяет не только определить местоположение объекта, терпящего бедствие, но и сообщить дополнительную информацию, включающую в себя тип объекта, его национальную принадлежность, номер буя, координаты и сведения о характере бедствия по одной из восьми разновидностей аварии: пожар, взрыв, разлом корпуса, затопление или погружение, столкновение, посадка на грунт, опасный крен или потеря остойчивости, повреждение ходовой части, а также неопознанная причина.

Полное время передачи сообщения о бедствии 440 мс, период повторения 50 мс, скорость передачи 400 Бод, время непрерывной работы 24 ч. Выходная мощность в импульсе 5 Вт, средняя мощность 50 мВт. Радиобуй дополнительно оснащен передатчиком с импульсной мощностью 100 мВт, работающим на частоте 121,5 МГц в режиме амплитудной модуляции и предназначенным для ближнего привода средств поиска и спасения. Буй также имеет световой проблесковый маяк.

Структурная схема радиобуя содержит кварцевый генератор, умножитель частоты, модулятор и усилитель мощности. Через блок запоминающего устройства ЗУ в схему вводятся дополнительные данные.