ПЕРЕВОЗКА НА СУДАХ ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ ГРУЗОВ И ГРУЗОВ БОЛЬШИХ ГАБАРИТОВ.

В основу технологии перевозки грузов укрупнёнными грузовыми единицами (УГЕ) положена стандартизация габаритов УГЕ на основе единого модуля и выбора параметров транспортных средств и перегрузочного оборудования согласно принятым стандартным размерам УГЕ.

В качестве исходного элемента стандартизации Международной организацией по стандартизации (ИСО) приняты размеры универсальных поддонов 8001200, 10001200, 12001600, 1200 1800мм. В свою очередь размеры поддонов базируются на модуле упаковки, действующем во многих странах мира. Параметры средств укрупнения также согласованы с модулем упаковки. Они имеют стандартную ширину 2,44 м, а по длине наибольшее распространение получили два типоразмера - 6,1 и 12,2 м. Параметры подвижного состава всех видов транспорта выбираются в соответствии со стандартными размерами УГЕ. Грузы, внешние контуры которых не имеют точных геометрических размеров, (мешки, кипы), могут формироваться при помощи гибких обвязок, но их размеры “в свету” должны соответствовать размеру поддона 800 1200 мм.

Наибольшее распространение в практике морских перевозок получили следующие средства укрупнения грузовых мест.

В международных морских перевозках применяются контейнеры стандартных размеров, изготовленных в соответствии с требованиями ИСО. В соответствии с рекомендациями ИСО для контейнеров установлено стандартное одинаковое сечение по ширине и высоте 2,44 м (8 фут), а по длине установлен модульный принцип: 1; 3/4; 1/2; 1/4; 1/6; 1/8 длины 40-футового контейнера, т.е. 40, 30, 20, 10, 7 и 5 фут. Допускается отклонение по высоте до 8,5 и 9 фут.

В соответствии с Международной конвенцией по безопасным контейнерам 1972г. каждый контейнер должен иметь табличку о допущении к использованию. К отечественным контейнерам её крепит Регистр.

Кроме контейнеров общего назначения, в практике перевозок используют специализированные контейнеры, которые обычно применяют для перевозки грузов с одинаковыми условиями погрузки, выгрузки и транспортировки, а также индивидуальные контейнеры для доставки грузов, требующих особых условий.

Средства укрупнения для ролкеров имеют несколько модификаций:

роллтрейлеры - подвижные площадки, используемые для загрузки судов методом наката; используются как внутрипортовые перегрузочные средства;

трейлеры - автодорожные прицепы с передними и задними колёсами;

семитрейлеры - автодорожные прицепы без передних колёс;

флеты (поддон платформы) - грузовые площадки с торцевыми стенками складного или съёмного типа;

поддоны, пакеты, строп пакеты.

Выбор средств пакетирования определяется формой груза, его массой и габаритными размерами, видом тары, воздействием гидрометеорологических условий и ценность груза. В качестве средств пакетирования Правила рекомендуют стандартные поддоны, пакетирующие стропы, сетки и обвязки. Все средства пакетирования должны соответствовать требованиям стандартов, а средства скрепления грузов выдерживать инерционные нагрузки до 29,4 м/с2 . Несущие средства скрепления должны иметь шестикратный запас прочности. Многооборотные средства должны иметь маркировку с указанием их грузоподъёмности и даты изготовления.

При укладке грузов на поддоны и в УГЕ должно обеспечиваться: равномерное распределение нагрузки на основании поддона или площадки; устойчивость, сохранность и несмещаемость груза; возможность укладки поддонов в несколько ярусов на судне и на складах; возможность пересчёта груза без расформирования пакета.

 	СКДП - стр. 186;